ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Попутненского сельского поселения отрадненского района Краснодарского края ТОМ II Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 1. Пояснительная записка Краснодар, 2010 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

Муниципальный контракт №  17-12-07-03 от 17 декабря 2007 г.

Заказчик: Администрация Попутненского сельского поселения Отрадненского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Попутненского сельского поселения

Отрадненского района

Краснодарского края

ТОМ Ii

Часть 1

Пояснительная записка

материалы по обоснованию генерального плана

| Генеральный директор | А.М. Горбач |
| --- | --- |
| Руководитель мастерской, Главный архитектор проекта | В.М. Кипчатова |

Краснодар, 2010

| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ |  |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | ОАО «ИТРКК» В.М. Кипчатова |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | ОАО «ИТРКК» |
| Руководитель группы | Е.Р. Левченко |
| Ведущий экономист | Н.В. Монастырев |
| Архитектор | Д.С. Асатурова |
| Инженер | Ю.К. Лоренц |
| Инженер | А.В. Алексеев |
| Инженерное оборудование территории | ООО «Юг-Ресурс-XXI» С.В. Кузнецов А.Н. Гресь В.С. Луценко В.В. Сторожевская Л.А. Донгузова |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта. |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |
| Раздел 2 | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 | Схема генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |  |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) |
| Раздел 1 | Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |
| Раздел 6 | Схемы анализа современного состояния и предложения по территориальному планированию фрагмента поселения – ст. Попутная |
| Документация, выполненная субподрядными организациями |  |
| Том III. | Топографические изыскания М 1:5 000 ст. Попутная Южный филиал ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ, г. Краснодар |
| Том IV. | Проект границ населенных пунктов с описанием границ и координацией узловых и поворотных точек |
| Том V. | Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института) |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана. |  |  |  |  |
| - Раздел 3 |  |  |  |  |
| 1. | Генеральный план (основной чертеж). | ДСП | 1:25 000 | ГП - 1 |
| - Раздел 4 |  |  |  |  |
| 2. | Схема функционального зонирования территории | ДСП | 1:25 000 | ГП - 2 |
| 3. | Схема административно-территориальных границ | ДСП | 1:25000 | ГП -3 |
| 4. | Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории. | ДСП | 1:25 000 | ГП – 4 |
| 5. | Схема границ земель различных категорий. | ДСП | 1:25 000 | ГП - 5 |
| - Раздел 5 |  |  |  |  |
| 6. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | ГП - 6 |
| 7. | Схема развития транспортной инфраструктуры. | ДСП | 1:25 000 | ГП - 7 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| - Раздел 4 |  |  |  |  |
| 8. | Схема современного использования территории | ДСП | 1:25 000 | МО – 8 |
| 9. | Схема планировочных ограничений территории | ДСП | 1:25 000 | МО – 9 |
| 10. | Схема границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ДСП | 1:25 000 | МО – 10 |
| - Раздел 5 |  |  |  |  |
| 11. | Схема планируемых границ функциональных зон и размещения объектов капитального строительства местного значения | ДСП | 1:25 000 | МО – 11 |
| 12. | Схема очередности освоения территории и размещения инвестиционных площадок | ДСП | 1:25 000 | МО – 12 |
| - Раздел 6 |  |  |  |  |
| 13. | Схема современного использования территории фрагмента поселения - ст. Попутная. | ДСП | 1:5 000 | МО-13 |
| 14. | Схема планировочных ограничений территории фрагмента поселения - ст. Попутная. | ДСП | 1:10 000 | МО-14 |
| 15. | Генеральный план фрагмента поселения - ст. Попутная. | ДСП | 1:5 000 | МО – 15 |
| 16. | Схема функционального зонирования территории фрагмента поселения - ст. Попутная. | ДСП | 1:10 000 | МО -16 |
| 17. | Схема развития транспортной инфраструктуры и системы культурно-бытового обслуживания фрагмента поселения - ст. Попутная | ДСП | 1:10 000 | МО - 17 |
| 18. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Попутная. Электроснабжение и слаботочные сети. | ДСП | 1:10 000 | МО – 18 |
| 19. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Попутная. Водоснабжение и канализация. | ДСП | 1:10 000 | МО – 19 |
| 20. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Попутная. Газоснабжение и теплоснабжение. | ДСП | 1:10 000 | МО – 20 |
| 21. | Генеральные планы населенных пунктов (фрагменты поселения) – х. Трактовый, х. Брежиновский | ДСП | 1:10 000 | МО - 21 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	12

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	15

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	17

РАЗДЕЛ 1.	18

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	18

1.1.	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ	18

1.2.	НЕДРА И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ	35

1.3.	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	37

1.4.	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ	39

1.5.	НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ	43

1.6.	ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ	49

1.7.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	55

1.8.	ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	71

РАЗДЕЛ 2.	89

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАниЮ.	89

2.1	ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.	89

2.2	ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	99

2.3	РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕРРИТОРИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ	106

2.4	СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ	108

2.5	ПРОЕКТИРУЕМЫЙ БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ	117

РАЗДЕЛ 3.	119

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАниЮ.	119

3.1	ПРОЕКТИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	119

3.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	123

3.2.1	ЖИЛАЯ ЗОНА	124

3.2.2	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА	125

3.2.3	ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	126

3.2.4	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ЗОНА, ЗОНА  ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	128

3.2.5	ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	130

3.2.6	ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	131

3.3	РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	135

3.4	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	140

3.5	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	148

3.6	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	163

3.6.1	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	163

3.6.2	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	166

3.6.3	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	169

3.6.4	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	170

3.6.5	ВОДООТВЕДЕНИЕ	173

3.6.6	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	176

3.7	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	180

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Попутненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края разработан по заказу администрации Попутненского сельского поселения, муниципальный контракт №17-12-07-03 от 17 декабря 2007 года и в соответствии с заданием на проектирование.

Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование Попутненского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования – сельского поселения устанавливается и утверждается:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

В случае если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие вразрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на краевом и федеральном уровнях.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен статьей 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана Попутненского сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного Кодекса Краснодарского края и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком.

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Том I. Часть 1. Положение о территориальном планировании

Том I. Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана

В целях согласования и обеспечения процесса утверждения в данной работе выполнены материалы по обоснованию проекта генерального плана, включающие:

Том II. Часть 1. Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана)

Том II. Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана

В данном проекте согласно заданию на проектирование были использованы следующие разделы, разработанные в составе Схемы территориального планирования муниципального образования Отрадненский район:

- «Топографические изыскания М 1:25 000», представленные ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие», экспедиция №205 в

2008 г.;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия», разработанный ОАО  «Наследие Кубани», г. Краснодар в 2009 г.;

- технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования», разработанный ГУП «Кубаньгеология»  филиал Азовское отделение, г. Темрюк в 2009 г.;

- раздел «Сельское хозяйство», разработанный ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, г. Краснодар в 2009 г.

- «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», разработанный ООО «ИнжСтройИзыскание», г. Краснодар в 2009 г.

Для фрагмента поселения – ст. Попутная была разработана  топографическая основа М 1:5000, выполненная ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ, а также раздел «Инженерная инфраструктура», выполненный ООО «Юг-Ресурс - ХХI», г. Краснодар.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Краснодарского края разработка проекта генерального плана Попутненского сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в «Схеме территориального планирования муниципального образования Отрадненский район Краснодарского края».

В соответствии с Градостроительным Кодексом не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цели территориального планирования

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана  являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения, развитие перерабатывающей промышленности;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов.

Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры городского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории городского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории Попутненского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения. Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон городского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При разработке генерального плана Попутненского сельского поселения анализировались и учитывались ранее выполненные работы по территориальному и градостроительному планированию в административных границах.

В 1993 году ВТК комитета по архитектуре и градостроительству была разработана «Схема территориального развития населенных пунктов Отрадненского района с учётом реализации программ индивидуального жилищного строительства и земельной реформы», в составе которого была разработана схема территориального развития населенных пунктов Попутненской сельской администрации Отрадненского района.

Данный документ содержит принципиальные предложения по планировочной организации территории поселения и населенных пунктов, включает в себя:

- оценку состояния населенных пунктов и возможностей их развития, условия создания социальной инфраструктуры для населения;

- системный подход в решении градостроительных мероприятий на территории сельской администрации и каждого населенного пункта;

- рациональное использование земель, сохранение экологического баланса и улучшения окружающей среды.

Основной целью разработки схемы было определение дополнительных территорий под развитие населенных пунктов с учетом следующих условий и требований:

-проведение инвентаризации земель, разработка ставки и определение массы налога;

-установление черты населенных пунктов;

-разработка необходимой градостроительно-планировочной документации для развития населенных пунктов на расчетный срок.

При выборе оптимальных вариантов территориального развития населённых пунктов было учтено множество факторов, влияющих на архитектурно-планировочное развитие жилых образований: наличие животноводческих ферм, кладбищ, производственных зон, очистных сооружений, свалок мусора, складов ядохимикатов, расположение магистральных инженерных коммуникаций, мест подтопления, месторождений полезных ископаемых, памятников историко-культурного наследия с учётом санитарно-защитных зон.

Настоящим проектом Генерального плана Попутненского сельского поселения рассмотрены и учтены решения выполненной работы ВТК комитета по архитектуре и градостроительству.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Заселение станицы Попутной начато в мае и закончено в августе 1856 года. Первыми поселенцами были казаки Кавказского линейного войска и малороссийские казаки. Всего поселено 305 семей, в том числе: 3 семьи офицерских и 6 урядничих. Заселением и устройством станицы занимался войсковой старшина Лазарев.

Для строительства станицы лес был заготовлен и доставлен в станицу еще в 1855 году. Для оказания помощи в строительстве, в ст. Попутную был прислан воинский отряд, который 20 сентября 1856 года был переведен на реку Большой Тегинь, для строительства станицы Отрадной.

Всем переселенцам выдавались денежные пособия, под расписку в присутствии войскового старшины. При выдаче удерживалось на строительство церкви по 25 рублей, на собранные таким образом деньги, в 1868 году в Попутной была построена церковь. Для этого в станицу был приглашен Ставропольский потомственный почетный гражданин, купец 1-ой гильдии Николай Никитич Плотников, и заключен с ним контракт на постройку церквей в станицах Попутной, Бесскорбной и Отрадной.

В 1893 году в станице Попутной было 1157 дворов, 7342 человек населения. Первая станичная школа была открыта в 1864 году. Здание было деревянное, одноэтажное из 3-х комнат. Учащихся 30 человек – мальчиков казачьего сословия.

В 1908 году построено новое здание станичной школы. В 1913 году построены еще 4 кирпичных зданий начальных школ. Построенная в 1908 году школа была разобрана, а материал использован на строительство новых зданий. В том же 1913 году в станице Попутной открыто высшее начальное училище, где обучалось 57 учащихся, в числе которых было: 48 детей казаков и 9 прочих.

РАЗДЕЛ 1.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

Климатические условия.

Географическое положение Попутненского сельского поселения обуславливает его климатические условия. Территория поселения относится к южной части переходных климатов умеренной зоны.

Территория поселения относится к Предгорной влажной климатической провинции.

Сумма осадков за год составляет 557 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года, с апреля по октябрь.

Месячное и годовое количество осадков

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хол. период | Тепл период | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во осадков мм | 16 | 17 | 20 | 48 | 71 | 87 | 81 | 57 | 61 | 38 | 33 | 28 | 114 | 443 | 557 |

В летний период осадки нередко носят ливневый характер с грозами, в осенний период осадки выпадают в виде затяжных дождей. Среднегодовая температура воздуха характеризуется положительными значениями - 90С. Самыми холодными месяцем в году является январь со среднемесячной температурой – 3,70С при абсолютном минимуме – 310С.

Снежный покров появляется, в среднем, в последней декаде ноября – первой декаде декабря, сход снежного покрова происходит в марте месяце. По многолетним данным количество дней со снежным покровом составляет 45-66, при этом устойчивый снежный покров отсутствует более чем в 50% зим. Очень часты оттепели, способствующие разрушению снежного покрова и приводящие к малому накоплению его высоты. Средняя, из наибольших высот снежного покрова, не превышает 25 см.

Максимальная промерзаемость почвы наблюдается в январе-феврале и составляет 13-22 см.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха к положительным значениям наблюдается во второй декаде февраля. Однако, заморозки могут наблюдаться и в течение апреля. Теплый период приурочен к апрелю-октябрю месяцам, при этом продолжительность безморозного периода составляет в среднем 178 дней. Теплая весна и сильно пересеченный рельеф способствуют расходу талых вод, главным образом, в виде поверхностного стока.

Лето умеренно-жаркое, средняя температура самых теплых месяцев (июнь-август) составляет 18-200. Максимальная температура воздуха в отдельные годы может достигать 35-400С.

Характеристика температуры воздуха

| Характеристика температуры | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Среднегодовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абс. миним. | -31 | -30 | -23 | -8 | -2 | 2 | 8 | 2 | -6 | -16 | -24 | -28 | -31 |
| Абс. макс. | 6,6 | 11,6 | 20,0 | 27,6 | 29,8 | 30,7 | 28,4 | 27,3 | 27,1 | 26,2 | 20,2 | 18,3 | 22,8 |
| Среднемесячная | -3,7 | -2,2 | 2,8 | 9,0 | 14,6 | 17,8 | 20,6 | 20,4 | 15,6 | 10,6 | 3,8 | -1,0 | 9,0 |

Устойчивое состояние температуры выше 150С, которое наступает в последней декаде мая и продолжается до середины сентября, вместе с обильными осадками в течении мая-июня, приводит к интенсивному таянию снега и ледников в горах, сопровождающегося бурными летними паводками рек района.

Обилие осадков и относительно высокая среднегодовая температура, значительная продолжительность безморозного периода, незначительная промерзаемость почвы, при непродолжительном периоде мерзлого состояния её, наличие оттепелей и широкое распространение в районе пород, обладающих коллекторскими свойствами, создают благоприятные условия для формирования и накопления подземных вод.

Орография.

В орографическом отношении территорию охватывает равнинный пояс - южная часть Закубанской наклонной равнины.

Закубанская наклонная равнина имеет степной ландшафт, осложненный в предгорной части многочисленными речками и балками с узкими, но довольно глубокими долинами, с крутыми, плоскими или пологовыпуклыми задернованными склонами, сложенными делювиально-пролювиальными суглинками. Высота склонов здесь достигает 80-100 м. Этим определяется интенсивный поверхностный сток атмосферных осадков и незначительная их инфильтрация.

Снижение высот Закубанской наклонной равнины происходит в северном направлении с отметок 600 м у южной границы, до 450 м у северной границы района.

К югу Закубанская наклонная равнина через Джалтмесские высоты переходит в предгорья Главного Кавказского хребта.

Джалтмесские высоты, располагаются на водоразделе рек Чалмык и Уруп имеют абсолютные отметки 650-740 м.

Гидрологические условия.

Гидрографическая сеть поселения представлена основной рекой Уруп и ее притоками. Протекающая по территории река берет свое начало в  пределах северных склонов Главного Кавказского хребта. Имеет явно выраженный горный характер, с извилистыми глубоко врезанными руслами.

Для горных рек характерно сочетание снегово-ледникового и снегового питания с преобладанием летнего стока. Внутригодовое распределение стока горных рек зависит от абсолютной высоты водосбора. Чем выше водосбор реки, тем позднее происходит половодье. Большую роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней. Этим рекам свойственно продолжительное половодье, начинающиеся весной (апрель-май) в период таяния снега и переходящее позднее к более мощному подъему уровня воды от таяния ледников и снежников.

На основные половодья от таяния снегов, накладываются пики дождевых паводков.

Минимальные расходы горных рек отмечаются зимой, когда их питание осуществляется за счет подземных вод.

В «теплые» зимы, период высокого стока может быть смещен на зимние месяцы, за счет оттепелей и выпадения дождей.

Режим «твердого» стока на разных участках одной и той же реки различен и зависит от литологического состава пород вмещающих речную долину. Так в верховьях рек, в области развития кристаллических пород, взвешенного материала в воде не много – 200 г/м3.

Ниже по течению, его количество возрастает до 700 г/м3, что обусловлено преобладанием в руслах рек глинистых, легкоразмываемых пород.

Ледовый режим характеризуется ледоставом, наступающим обычно в декабре и заканчивающимся в феврале. В «теплые» зимы, ледостав часто проявляется в виде «шуги», которая иногда забивает узкие проходы в руслах и образует заторы. Продолжительность  ледостава в среднем не превышает 30 дней, но в отдельные «холодные» зимы может достигать 30-70 дней, а в особо «теплые» - отсутствовать совсем.

Максимальные расходы воды в реке в июне-июле (400-700 м3/с), минимальные в январе – феврале (7-40м3/с). Колебание уровня воды в реке достигает 2-2,8 м, скорость течения до 4-6 м/с.

По химическому составу поверхностные воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые, сухой остаток непостоянен и изменяется от 0,4 до 0,8 г/л, жесткость меняется  от 2,5 до 5,0 мг.экв/л.

Тектонические условия и сейсмичность.

По тектонической схеме Западного Предкавказья поселения располагается в зоне Восточно-Кубанского предгорного прогиба (область устойчивого прогибания со скоростью 0,4- 4 мм/год).

В основании мезо-кайнозойских отложений, заполняющих Восточно-Кубанский прогиб, залегают метаморфизованные породы палеозоя, вскрытые на глубине 3100 - 3200 м.

Территория по сейсмичности относится к 7-бальному району согласно карты А, Б (изменение № 5 к СНиП II-7-81, Госстрой России).

• Карта А – массовое строительство (вероятность возможного превышения бальности – 10%);

• Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность возможного превышения бальности – 5%).

Литолого-геологические и гидрогеологические условия.

В геологическом строении района принимают участие отложения от четвертичного возраста до нижней юры.

Четвертичные отложения развиты повсеместно и отличаются на различных участках территории по генезису, литологическому составу и мощности.

Из более древних отложений широкое развитие, как по площади, так и по мощности, получили породы неогеновой, палеогеновой, меловой и юрской систем.

Четвертичная система (Q)

Современный отдел (QIV)

Аллювиальные отложения высокой и низкой пойм и современных русел рек и балок (al QIV)

Прослеживаются в долине реки, а также в системе ее притоков. Литологически эти отложения представлены суглинками супесчаными, мощностью 0,5-1,0 м и галечниками с песчано-глинистым и гравелистым заполнителем. Мощность галечных отложений 4-10 м.

Балочный аллювий представлен суглинками, мощностью до 8,0м.

Элювиально-делювиальные отложения речных и балочных склонов

(el, d QIV)

Представлены суглинками, покрывающим  склоны долин рек и балок, которые образовались за счет эоловых водораздельных суглинков. Мощность их – 10-14 м.

Эолово-делювиальные отложения (eol, d QIV)

Слагают высокие террасы Закубанской аллювиальной равнины и представлены лессовидными суглинками, характеризующимися пористостью, известковистостью. Мощность этих суглинков достигает 40 м.

Элювиально-делювиальные и коллювиальные отложения (eI,d,c QIV)

Распространены в области куэст, на крутых склонах полосы предгорий, правобережных склонов.

Представлены они в предгорной части и в области куэст прерывистым чехлом грубых суглинков. Мощность отложений изменяется от 1 до 4 м, достигая иногда 6-8 м.

Верхний отдел (al, flgQIII)

Представлены аллювиальными отложениями комплекса низких террас рек. Отложения вюрмских террас представлены песками, галечниками, состоящими из гальки и валунов известняка, песчаника, метаморфических и изверженных пород. Мощность аллювия низких террас непостоянна и не превышает 4-5 м, а покров суглинков развит не повсеместно. Мощность их обычно незначительна, но на отдельных участках достигает 10-15 м.

Средний отдел (al, flgQII)

Эти отложения слагают террасы, возвышающиеся над уровнем рек на 40-70 м.

Представлены галечниками с линзами песка общей мощностью 7-8м с чехлом песчанистых, обычно карбонатных, суглинков, мощностью до 10-12м.

Нижний отдел (al, flgQI)

Отложения нижнего отдела приурочиваются к нижнечетвертичной террасе и представлены аллювиальными и флювиогляциальными галечниками, в составе которых преобладают средние и крупные гальки и валуны изверженных и осадочных пород. Максимальная мощность этих отложений достигает 72 м.

Неогеновая система (N)

Развитые на территории отложения неогеновой системы отчетливо различаются по генезису.

Среди этих отложений выделяются морские осадки по возрасту относящиеся к тортонскому и сарматскому ярусам, и континентальные – отложения песчано-глинистой пестроцветной толщи, аллювиально-флювиогляциальные покровные галечники водораздельных пространств предгорий. Общая мощность неогена более 800 м.

Палеогеновая система (Pg)

Представлены эти отложения мергелисто-глинистыми фациями олигоцена, эоцена и палеоцена. Суммарная мощность палеогена более 400 м.

Меловая система (Cr)

Представлены на территории района верхнемеловыми (Cr1) и нижнемеловыми отложениями (Cr2): конгломератами, алевролитами, известняками, песчаниками, глинистыми сланцами. Общая мощность отложений более 800 м.

Юрская система (J)

Представлена отложениями нижнего, среднего и верхнего отделов. Суммарная мощность юрских отложений составляет более 720 м.

В гидрогеологическом отношении на территории района выделяются две крупные гидрогеологические структуры первого порядка: Азово-Кубанский артезианский бассейн и бассейн подземных вод Большого Кавказа.

В результате систематизации и анализа геолого-тектонических и гидрогеологических условий района можно выделить следующие водоносные горизонты и комплексы:

1. Водоносный комплекс отложений четвертичной системы.

2. Водоносный комплекс отложений нерасчлененного плиоцена.

3. Водоносный комплекс отложений верхнесарматского яруса и слоев с «типичной среднесарматской фауной» среднесарматского подъяруса.

4. Водоносный горизонт в толще водоупорных глин криптомактровых слоев среднесарматского подъяруса.

5. Водоносный комплекс отложений тортонского яруса.

6. Водоносный комплекс отложений верхнего палеоцена и эоцена.

7. Водоносный горизонт нижнего палеоцена (эльбурганская свита).

8. Водоносный комплекс отложений верхнего мела.

9. Водоносный комплекс отложений нижнего мела.

10. Водоносный комплекс отложений верхней юры.

Перечисленные водоносные комплексы и горизонты разделяются региональными водоупорами, представленными глинами криптомактровых слоев среднесарматского подъяруса, нижнесарматского подъяруса, майкопской серии олигоцен-миоцена, и, наконец, глинами, мергелями, алевролитами средней и нижней юры.

Характеристика геологических процессов

Эндогенные геологические процессы.

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая  воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с  подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов  и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000  рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП).

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на территории Отрадненского района.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов	 весьма многообразны. В качестве основных, выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 557-1000мм/год и густоты речной сети до 1 и более км/км2 территорию Отрадненского района позволяет приурочить к южной, горной части Краснодарского края.

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Инженерно-геологическое значение этих процессов, особенно эрозии берегов, весьма значительно. При этом следует иметь в виду, что значимость процесса определяется также трудностью проведения защитных мероприятий от его негативного воздействия.

В большинстве случаев береговые эрозионные процессы, так же, как и абразионные сопровождаются формирование вдольбереговых обвальных или оползневых уступов. Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми явлениями лишь при размыве пойменных террас. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и компетентностью пород.

Многочисленные эродируемые участки отмечены по берегам рек. Размыву подвержена высокая пойма, ширина которой образует до 2 самостоятельных уровня, а также I и II надпойменные террасы.

В последних случаях эрозия часто сопровождается формированием оползневых массивов.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, в период выпадения ливневых осадков.

Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек, а так же в области предгорий, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. Деятельность водотоков и связанное    с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории поселения эрозия временных водотоков распространена довольно широко, но формы и интенсивность проявления её различны.

Вся предгорная зона северного склона Главного Кавказского хребта представляет собой холмистую местность с широко развитой системой балок и лощин. Частые ливни создают максимальный ливневый сток 200-250 мм. Благоприятные условия способствуют повсеместному произрастанию густых лесов, кустарников и травянистой растительности, которые хорошо укрепляют склоны сложенные, в основном, рыхлыми четвертичными и слабосвязанными неогеновыми и палеогеновыми породами, представленными суглинками, песками, глинами, реже конгломератами, известняками и мергелями. Однако первичная растительность на многих участках сильно нарушена, а местами полностью уничтожена деятельностью человека (вырубка лесов, распашка склонов). На таких участках интенсивно развивается овражная эрозия и средняя и сильная плоскостная эрозия. Характерной особенностью является равномерное  развитие отмерших, задернованных и залесенных балок и лощин по всей территории и крайне неравномерное, локальное приуроченное лишь к местам вырубки леса, распашки склонов, прокладки лесовозных дорог и скотопрогонных троп, развитие овражной эрозии первой, реже второй стадии. Глубина промоин и оврагов достигает здесь от 0,5 до 40 м, длина до нескольких километров.

Затопление.

На территории поселения встречается затопление флювиального типа.

Паводки с повышением уровня выше критического более чем на 50 см повторяются редко, примерно 1 раз в 50-70 лет.

Селевые процессы.

Территория имеет низкогорный рельеф, по балкам и долинам рек отмечаются формы рельефа близкие к селеобразующим. Здесь селепроявления носят большей частью переходный характер между флювиальным затоплением и селями, так называемое пролювиально-селевое затопление, характеризующееся слабым насыщением водных потоков твердой составляющей.

Водная составляющая этих селевых потоков формируется главным образом за счет выпадения сильных дождей, реже в результате совместного эффекта снеготаяния и обильных дождей.

В формировании твердой составляющей участвует комплекс элементарных экзогенных геологических процессов: плоскостной смыв, оползни, осыпи, обвалы.

Частота проявлений селевых процессов – практически ежегодно, с изменением силы проявления в зависимости от количества выпадения атмосферных осадков.

Подтопление, заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

Заболачивание территории юга России отличается тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки поселения расположены в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных поймах рек и их притоков. Заболачивание пойм рек в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека).

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Гравитационные процессы. Оползни.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к долинам рек и их притоков, области предгорий и северных склонов Главного Кавказского хребта.

В литологическом отношении, оползни развиваются в глинистых отложениях мелкообломочной молассы.

В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни-потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни-блоки» и «оползни-обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и мелких горных рек. Оползни-потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-30°) бортам рек и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Обвально-осыпные процессы.

Опасность обвально-осыпных процессов заключается большей частью в том, что обвалы даже не очень больших объемов могут привести к образованию подпруженных озер в узких днищах ущелий, прорыв которых может повлечь за собой прохождение паводков селевого характера.

Обвальные процессы в долинах рек, как правило, приурочены к эрозионным уступам и к участкам резкого сужения речных долин. Активизация этих процессов в основном происходит в зимне-весенний период года, когда особо активны агенты обвалообразования, такие как: повышенная увлажненность пород, морозное выветривание, боковая эрозия рек и др.

В отдельных случаях формирование и активизация обвально-осыпных процессов напрямую связанно с антропогенной деятельностью человека (например: строительство автодорог).

Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП.

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство автодорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством автодорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании и строительстве каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

Инженерно-геологическое районирование.

Своеобразное географическое положение предопределило большое разнообразие и сложность естественных проявлений геологических процессов. Практически каждый из компонентов природной среды характеризуется весьма широким спектром состояний и свойств.

Литолого-геологические комплексы – от весьма устойчивых интрузивных образований, до рыхлых современных осадков. Геоморфологические элементы – от среднегорья до заболоченных равнин. Гидрогеологические условия – наличием большого количества  рек  и водоемов. Климатические условия  – от умерено-континентального, до влажного предгорного климата. Антропогенная деятельность  человека – весьма значительна, особенно в равнинной части территории.

Все вышеуказанные факторы создают предпосылки для большой дифференциации форм и закономерностей проявлений ЭГП, вплоть до появления совершенно новых их типов.

За основу районирования взята степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь; распространение и активность ЭГП – во вторую; разделение ЭГП по генетическим типам и геологическая приуроченность – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории          и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 5°) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью.

В отношении Попутненского поселения литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории. Представлены отложения эолово-делювиальными лёссовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса и карбонатов. Мощность достигает 40 м. Уровень грунтовых вод обычно более 5 м.

В целом инженерно-геологические условия благоприятны для застройки. Опасные проявления ЭГП – практически отсутствуют. Возможны отдельные,  локальные проявления подтопления и просадочности глинистых пород.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

II а.  Подрайон современных высоких пойменных речных террас.

Распространен вдоль рек, занимая обширные площади наиболее выположенной части речных долин. Литология слагающих пород, представлена суглинками, глинами, галечниками, валунами, гравием, галькой, песками разнозернистыми.

При освоении территории необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метров.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен, в основном, по бортам крупных балок и рек. Характеризуется склонами средней крутизны, сложенными в основании слабовыветрелыми коренными породами, с поверхности, перекрытые элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Литологически делювий представлен лессовидными суглинками и супесями, мощностью не более 10 – 14 м.

Склоны осложнены эрозионной сетью различного генезиса. К этому же подрайону отнесены отдельные крупные овраги и балки, имеющие выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы.

Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является активная эрозия временных водотоков, иногда встречаются оползневые процессы в делювиальных склоновых отложениях, связанные в основном с сезонным насыщением четвертичного делювия влагой и техногенным воздействием жизнедеятельности человека.  Последнее, является наиболее  активным фактором, провоцирующим оползнеобразование в данном подрайоне.

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и большого комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации оползневых процессов в местах застройки (дренаж грунтовых вод, строительство подпорных стенок, регулирование дождевого стока, дернование склона с техногенно-нарушенным покровом и т.д.).

Рекомендуется,  при детальных инженерно-геологических изысканиях, проводить специальные противооползневые исследования для установления наиболее рационального объема и характера противооползневых мероприятий.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна     и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

III а. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов, обрывов, включая современные активные проявления ЭГП различного генезиса.

Имеет небольшое площадное распространение, большей частью вдоль бортов рек. Характеризуется сложным, сильнорасчлененым рельефом, с уклонами более 30%. Четвертичный покров развит спорадически, мощность до 2-5 м. Грунтовые воды практически повсеместно отсутствуют.

Подрайон включает в себя территории активного проявления вредных и опасных ЭГП. К данному подрайону отнесены области распространения оврагов и балок с крутыми склонами (более 30%) и значительными эрозионными врезами.

Характерные для подрайона проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- оползневые и обвально-осыпные процессы;

- речная эрозия.

III б. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок.

Распространен в речных долинах и днищах балок. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел.

В северной и центральной части территории отложения данного подрайона литологически представлены большей частью переслаиванием  суглинков, глин, разнозернистых песков с линзами сильнопесчанистых галечников. Мощности не выдержаны по площади и могут составлять от 4 до 10 м.

Проницаемость пород очень высока, имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водами. УГВ постоянно высокий (от 0 до 1 м).

  - НЕДРА И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Согласно предоставленной информации ООО «КубаньГеоЭкотор» на

территории Попутненского сельского поселения Отрадненского района имеются зарегистрированные лицензии на добычу и разведку твёрдых полезных ископаемых.

| Состояние лицензии | Дата регистрации лицензии | Срок окончания лицензии | Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| действующая | 14.04.05 | 31.12.13 | КРД | 2489 | ТЭ | Предприниматель Сарян Геннадий Мкртычевич | Добыча глин Попутного месторождения | Отрадненский р-он, южная окраина ст. Попутной | глина | Попутное | глина | краевой |
| аннулированная | 24.11.99 | 01.12.19 | КРД | 1532 | ВЭ | Акционерное с/х предприятие "Победа" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Отрадненский р-он, ЮЗ ст. Попутной, скважины №№ 30024/г, 132-В, 133-В | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 05.01.04 | 05.01.29 | КРД | 2232 | ВЭ | Федеральное государственное унитарное с/х предприятие "Попутненский эфиромасличный совхоз-завод" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Отрадненский р-он, ст. Попутная, каптаж родников | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 15.03.05 | 15.03.30 | КРД | 2466 | ВЭ | Открытое акционерное общество "Северо-Кавказская энергетическая компания "Нефтегазгеотерм" | Эксплуатация Воскресенского месторождения термальных вод для теплоснабжения населения и предприятий | Отрадненский р-он, ст. Попутная скважины №№ 1-Тв, 2-Тв, 3-Тв, 4-Тв) | подземная термальная вода | Воскресенское | теплоэнергетическая вода | краевой |
| действующая | 21.06.07 | 21.06.32 | КРД | 3359 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Попутненское водопроводное хозяйство" | Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения населения и предприятий | Отрадненский р-он, в 3,3 км юго-западнее ст. Попутная, (скважины №№ 30024/2, 132-в, 133-В, б/н, 134-В) | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |

Из твердых полезных ископаемых на территории поселения имеются запасы глины,  количество утвержденных запасов – 1864 тыс. м3, количество остатков запасов составляет 1846 тыс. м3.

  - МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Попутненское сельское поселение является одним из 14 поселений Отрадненского района, расположено в северо-западной части Отрадненского  района. Удаленность поселения от районного центра составляет  14 км, от краевого центра города Краснодар – 380 км. В состав поселения входят 3 населённых пунктов (ст. Попутная, х. Брежиновский, х. Трактовый), административный центр – ст. Попутная.

Попутненское сельское поселение расположено в северо-западной части района и граничит на севере с Новокубанским районом, на западе с Рудьевским сельским поселением, на юге с Подгорносинюхинским и Отрадненским сельскими поселениями, на востоке с Благодарненским сельским поселением, на северо-востоке с Красногвардейским сельским поселением.

На основании закона Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 749-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Отрадненский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, были установлены границы муниципального образования Отрадненский район, в том числе граница Попутненского сельского поселения.

Общая протяженность границ Попутненского сельского поселения составляет 83,5 км, из них: с Новокубанским районом – 12,7 км, с Подгорносинюхинским сельским поселением – 2,9 км, с Отрадненским сельским поселением – 24,3 км, с Рудьевским сельским поселением – 15,4 км, с Благодарненским сельским поселением – 11,8 км, с Красногвардейским сельским поселением – 16,4 км.

Наибольшая протяженность территории в меридиальном направлении – 18,9 км, в широтном направлении – 13,6 км. Площадь территории Попутненского сельского поселения составляет 16,8 тыс. га или 7,5% от площади района.

Схема размещения планируемой территории в структуре Отрадненского района

  - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ

В настоящее время на территории сельского поселения действует 1 крупное сельскохозяйственное предприятие ООО АФ «Победа» и 26 крестьянских фермерских хозяйств, 2 больницы – Попутненская участковая больница и ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер», 2 средних общеобразовательных школы №2 и №24, 2 детских сада №15 и №31, социальный приют для детей «Отрада», ООО «Попутненское водопроводное хозяйство», ООО «Благоустройство», ООО «Структура», ветеринарный участок, 2 аптеки, почта, филиал Армавирского ОСБ, филиал ООО «Росгосстрах – Юг», 2 мельницы, пекарня, Приход святых «Константина и Елены», 6 цехов по производству мебели, 118 жителей сельского поселения занимаются предпринимательской деятельностью.

Ресурсные потенциал. Богатые запасы глины позволяют в перспективе развивать на территории поселения производство строительных материалов. Также есть возможность развития и строительства предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Уникальна гидроминеральная база поселения, представленная минеральными водами бальнеологического и питьевого профиля, месторождения которых находятся в окрестностях станицы Попутной. На территории Попутненского сельского поселения имеется 7 скважин с термальными и питьевой водами.

Попутненское сельское поселение богато термальными водами, применение которых в тепличном хозяйстве и других видах деятельности дает высокий экономический эффект. На базе горячих термальных источников возможно в тепличных условиях производство зелени, овощей, цветов для дальнейшей реализации на территории района и края.

На территории Попутненского сельского поселения имеется 14703 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни - 13032 га. Под урожай 2010 года сельскохозяйственными предприятиями поселения задействованы все 13032га пашни, что составляет 100 % от общей площади. Не используемой в настоящее время пашни в поселении нет.

Экономика поселения представлена в основном следующими отраслями: сельское хозяйство, розничной торговля, общественное питание, сфера услуг.

Агропромышленный комплекс. Приоритетным направлением, которому уделяется особое внимание, является развитие агропромышленного комплекса. На территории поселения находятся 1 крупное, 26 фермерских хозяйств и 2256 личных подсобных хозяйств.

ООО АФ «Победа» начала свою производственную деятельность в 2003 году. За истекший период с 2003 по 2009 годы объемы производства возросли в 6 раз, в том числе объемы производства зерна увеличились с 13 до 30 тыс. тонн, объемы производства молока с 1,3 до 5,0 тыс. тонн.

Основные отрасли: растениеводство с долей продукции в структуре реализации 64% и животноводство с долей продукции в структуре реализации 30%.

Основные направления развития отрасли растениеводство:

- семеноводство основных культур;

- изменение структуры посевных площадей в пользу выращивания рентабельных культур;

- увеличение дохода с каждого гектара пашни;

- увеличение производства кукурузы на зерно.

Основные виды продукции: озимая пшеница, озимый ячмень, кукуруза на зерно, кормовые культуры (многолетние травы, кукуруза на силос, многокомпонентные смеси).

Разработана программа развития животноводства, продукция которой должна составить более 40% от общего производства товарной продукции агрофирмы. В 2006 году вложено 55 млн. рублей инвестиций в развитие отрасли животноводства, из них на 35 млн. рублей приобретен племенной крупный рогатый скот и на 20 млн. рублей произведена частичная реконструкция молочно-товарных ферм. Пущен в эксплуатацию миникомбикормовый завод, который обеспечил отрасль собственным высококачественным концентрированным кормом на 100%, а также позволил снизить затраты по приобретению и доставке комбикормов на 40%. В 2007 году разработан план реконструкции молочно-товарной фермы №4 на 1000 голов, строительство молочного зала с установкой «Карусель» на 54 головы одновременного доения. Предприятие имеет собственную пекарню с годовым производством хлеба более 500 тонн.

В хозяйстве имеется пруды, в которых успешно разводят товарную рыбу: карп, карась, толстолобик, белый амур. Также не менее важную роль в развитии сельскохозяйственного производства в поселении играет развитие личных подсобных хозяйств.

В последнее время, благодаря поддержке ЗС КК, личные подсобные хозяйства поселения успешно развиваются, самые крупные переоформляются в КФХ. Основными направлениями деятельности ЛПХ и КФХ являются производство мяса и молока, выращивание овощей в закрытом грунте, выращивание зерновых культур.

Благодаря краевой целевой программе ««Пастбища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах» на территории поселения в 2009 году засеяно 60 га культурных пастбищ и подготовлено 40 га для посева в 2010 году.

Промышленный комплекс  производства поселения представлен в основном предприятиями малого и среднего бизнеса, которые представляют главным образом мебельное производство. Наиболее крупное из них «Кубань-мебель». Предприятие основано семь лет назад в 2002 году. Специализируется на производстве корпусной мебели (гостиные, спальни, прихожие, детские, шкафы-купе) из МДФ.

На данный момент работает более 50 человек. Предприятие динамично развивается, закупается новое оборудование, построен новый выставочный зал, продукция реализуется во многих регионах России. Вся мебель производится на высокоточном оборудовании из Германии, Италии.

Потребительская сфера. На территории поселения стационарной торговой сети осуществляет деятельность 38 объектов розничной торговли, которые предлагают населению весь спектр товаров: продовольствие, бытовая химия, промышленные товары, автомобильные запасные части, строительные материалы и другие.

В сфере общественного питания Попутненского сельского поселения осуществляет деятельность 2 юридических лица и 1 индивидуальный предприниматель.

Дорожная инфраструктура населенных пунктов поселения представлена дорогами краевого и местного значения. Общая протяженность – 68,6 км, в том числе автомобильных дорог общего пользования, находящихся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор» и обслуживаемых ОАО «Отрадненское ДРСУ» составляет 11,5 км, из них – 11,5 км имеют асфальтобетонное покрытие, 57,1 км. гравийное покрытие. На этих дорогах находится 2 моста протяженностью 100 м. Состояние дорог удовлетворительное. Ремонт дорог в сельском поселении осуществляется за счет средств поселения и краевого бюджета.

Водоснабжение поселения осуществляет ООО «Попутненское водопроводное хозяйство», которое обслуживает три сельских поселения: Рудьевское, Красногвардейское, Попутненское.

Организация обслуживает 6 водопроводных систем: ст. Попутная, х. Трактовый, с. Гусаровское, с. Пискуновское, с. Рудь, с. Изобильное. Общая протяженность систем водоснабжения по хозяйству составляет 114 км.

Бюджетная система. Общая сумма доходов бюджета Попутненского сельского поселения в 2010 году составит 9,4 млн. руб. Из них 3,3 млн. руб. составят поступления из других уровней бюджетной системы и 6,1 млн. руб. собственные доходы. Основу формирования бюджета составляют: земельный налог, налог на доходы физических лиц, транспортный налог, налог на имущество физических лиц, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и др.

  - НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ

Численность постоянного населения Попутненкого сельского поселения на 01.01.2009 года составляет 6,3 тыс. человек, что является 9,6% от общей численности Отрадненского района.

Плотность населения в поселении низкая 34,0 чел/км2, что является 5 результатом среди поселений Отрадненского района.

Характеристика населенных пунктов, входящих в состав Попутненского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь земель населенных пунктов, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Попутная | 6054 | 1313.77 | 4,6 |
| 2 | хутор Брежиновский | 87 | 129.48 | 0,7 |
|  | хутор Трактовый | 151 | 122.33 | 1,2 |
| Всего |  | 6292 | 1565,58 | 4,0 |

Население Попутненского сельского поселения характеризуется его преимущественным размещением в административном центре ст-це Попутной (96%). На остальные населенные пункты приходится 4% населения.

Средняя плотность земель населенных пунктов Попутненского сельского поселения составляет 4,0 чел/га. При этом для населенных пунктов хутор Брежиновский и хутор Трактовый характерна более низкая плотность.

Демографическая ситуация в поселении повторяет краевые проблемы и обстановку большинства регионов. Общий коэффициент рождаемости ниже коэффициента смертности, коэффициент естественного прироста имеет отрицательное значение.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция). При этом следует отметить, что естественная убыль населения, компенсируется положительным сальдо миграционного притока.

Кроме того, одним из негативных факторов влияющих на динамику численности населения является отдаленность Отрадненского района от краевого центра города Краснодара.

Возрастная структура поселения относительно Отрадненского района характеризуется невысокой долей населения трудоспособного и преобладанием в структуре населения людей пенсионного возраста.

Половозрастной состав населения Попутненского поселения представлен следующим образом:

Возрастная структура Попутненского сельского поселения

| Категория населения | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 1114 | 17,7 |
| - трудоспособного возраста | 3681 | 58,5 |
| - старше трудоспособного возраста | 1497 | 23,8 |
| Всего | 6292 | 100,0 |

Возрастные группы населения Попутненского сельского поселения.

| Возрастная группа | Численность группы на 01.01.2009, чел. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| - до 1 года | 70 | 1,1 |
| - 1-6 лет | 401 | 6,4 |
| - 7-10 лет | 275 | 4,4 |
| - 11-15 лет | 368 | 5,8 |
| - 16-17 лет | 192 | 3,1 |
| - 7-17 лет | 835 | 13,3 |
| - с18 лет и старше | 4986 | 79,2 |
| - с 60 лет и старше | 1278 | 20,3 |

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов. Увеличение категории нетрудоспособного населения,  помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности населения.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Образование. Сеть образовательных учреждений Попутненского сельского поселения представлена 4-ю образовательными учреждениями: 2 детскими садами (общей вместимостью 155 мест), 2 общеобразовательными школами (общей вместимостью 828 мест).

Важнейшей остаётся задача обеспечения доступности основного общего образования. На территории поселения имеются два общеобразовательных учреждения: МОУ СОШ № 2, организована в 1934 году, МОУ СОШ № 24 функционирует с 1999 года.

Существующая вместимость детских дошкольных учреждений в полной мере не  полностью обеспечивает потребности существующего населения. Уровень охвата населения детскими дошкольными учреждениями составляет 39%, что не соответствует нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края. В общеобразовательных школах уровень охвата детей школьного возраста составляет 100%.

Ниже представлены сведения об учреждениях образования на территории Попутненского сельского поселения.

Перечень детских дошкольных и 
школьных учреждений Попутненского сельского поселения

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Проектная вместимость здания, мест | Фактическая посещаемость учреждения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ ДС № 15 | 352251, ст. Попутная, ул. Красная, 183 | 100 | 100 |
| 2 | МДОУ ДС № 31 | 352251, ст. Попутная, ул. Мащенко, 32 | 55 | 55 |
| 4 | МОУ ООШ № 2 | 352251, ст. Попутная, ул. Красная, 89 | 540 | 382 |
| 5 | МОУООШ № 24 | 352251,ст. Попутная, ул. Кирова, 68 | 288 | 372 |

Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Здравоохранение призвано обеспечить реализацию важнейшего принципа охраны здоровья граждан и оказание им высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи. На территории поселения оказывают медицинскую помощь 2 медицинских учреждения: 1 участковая больница на 35 коек с поликлиникой на 50 посещений в смену (ст-ца Попутная) и фельдшерско-акушерский пункт (х. Трактовый). В поселении работают две аптеки и аптечный киоск, филиал частной стоматологической клиники.  Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений ниже социального норматива (18,15) и составляет 7,9 посещений в смену на 1000 чел. населения.

Также на территории ст-цы Попутная функционирует специализированное медицинское учреждений ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» на 50 коек.

Имеющая инфраструктура здравоохранения  не соответствует минимальным нормативам обеспеченности.

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Отрадненский район. В настоящее время на территории поселения функционирует 1 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые обслуживают 89 человек.

Спортивные объекты. Спортивная база поселения представлена 11 спортивными сооружениями, в том числе:

- 9 плоскостных спортивных сооружений;

- 2 спортивный зал.

Перечень учреждений и сооружений спорта

| Тип учреждения | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| футбольное поле | Администрация | ст. Попутная, ул. Доватора | 30 | уд. |
| комплексная спортивно - игровая площадка | Администрация | ст.Попутная, ул.Ленина, 40а | 60 | хор. |
| спорт зал | МОУ СОШ №2 | ст.Попутная, ул.Красная, 187 а | 30 | уд. |
| футбольное поле | МОУ СОШ №2 | ст.Попутная, ул.Красная, 187 а | 60 | уд. |
| баскетбольная площадка | МОУ СОШ №2 | ст.Попутная, ул.Красная, 187 а | 20 | уд. |
| гимнастическая площадка | МОУ СОШ №2 | ст.Попутная, ул.Красная, 187 а | 25 | хор. |
| спорт зал | МОУ СОШ №24 | ст.Попутная, ул.Кирова,68а | 30 | уд. |
| футбольное поле | МОУ СОШ №24 | ст.Попутная, ул.Кирова,68а | 56 | хор. |
| волейбольная площадка | МОУ СОШ №24 | ст.Попутная, ул.Кирова,68а | 15 | хор. |
| гимнастич.площадка | МОУ СОШ №24 | ст.Попутная, ул.Кирова,68а | 25 | хор. |
| спорт площадка | МОУ СОШ №23 | ст.Попутная, ул.Степная,10 | 50 | уд. |

Перечисленные спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

Также в станице Попутной действует отделение детско-юношеской спортивной школы «Олимпия». В поселении построена спортивная площадка в ст.Попутная, которая в настоящее время используется для занятий и проведения соревнований спортивными секциями.

Учреждения культуры и искусства. Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории Попутненского сельского поселения, организация библиотечного обслуживания населения, организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, организация кинообслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах поселения, популяризация памятников истории и культуры федерального и регионального значения.

Учреждения культуры проектируемой территории представлены следующими объектами:

- МУК Попутненского СП «Дом – музей Т.Г. Соломаха»;

- Попутненский сельский Дом культуры;

- Попутненская и Трактовая сельские библиотеки, (книжный фонд составляет более 22 тыс. экз.

Перечень учреждений культуры и искусства

| № | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, мест/эксп/тыс. экз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Музей ст. Попутная | Ст.Попутная | 1380 эксп. |
| 2 | Попутненский сельский Дом культуры | Ст.Попутная ул.Ленина 40/а | 200 мест |
| 3 | Попутненская сельская библиотека | ст.Поп.Мащенко11в | 27,8 тыс. экз. |
| 4 | Трактовская сельская библиотека | х.Трактовый ул.Широкая,72 | 8,6 тыс. экз. |

В муниципальном автономном учреждении Попутненского сельского поселения «Дом-музей Т.Г. Соломаха» хранятся исторические документы и фотографии времен создания станицы Попутной, личные вещи Т.Г. Соломаха, воспоминания старожилов.

В 1987 году в станице Попутной был построен мемориал в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 2010 году ООО «Сана» был проведен капитальный ремонт мемориала.

Во всех казачьих станицах в первые годы заселения обязательно строилась церковь. Станичная церковь Святых равноапостольных царей Константина и Елены была построена в 1868 году.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

В Попутненском сельском поселении расположено 29 учреждений розничной торговли общей торговой площадью 1308 кв. м, 3 общедоступных столовых на 244 места и 2 столовых при образовательных учреждениях на 85 мест, 10 объектов бытового обслуживания (парикмахерские, ритуальные услуги, СТО, ремонт жилья).

Перечень учреждений розничной торговли

| Тип и наименование объекта торговли | Место нахождения | Реализуемый ассортимент | Площадь, кв.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | торговая | число работников |
| магазин "Продукты" | ст. Попутная, ул Мащенко 11 | продтовары | 45 | 33 | 2 |
| магазин "Максимум" | ст. Попутная, ул. Красная 291-г | продтовары | 48,5 | 30 | 2 |
| магазин "Магнат" | ст. Попутная, ул. Ленина 75-б | продтовары | 150 | 70 | 3 |
| отдел |  | бытовая химия |  | 35 | 1 |
| магазин "Продукты" | ст. Попутная, ул .Красная 208-б | продтовары | 135,5 | 47,2 | 2 |
| магазин "Вита" | ст. Попутная, ул. Доватора б/н | продтовары | 131,5 | 72 | 4 |
| магазин "Продукты" | ст. попутная, ул .Красная 40 | продтовары | 33,2 | 29,2 | 2 |
| магазин "У Васи" | ст. Попутная, ул. Гагарина 95 | продтовары | 56 | 36 | 2 |
| магазин "Триумф" | ст. Попутная, ул .Красная 191-а | продтовары | 44 | 26 | 1 |
| магазин Сталин" | ст. Попутная, ул. Красная 67 | продтовары | 105 | 31 | 3 |
| магазин "Ассорти" | ст. Попутная ул. Красная 156 | продтовары | 30 | 21 | 1 |
| магазин "Автозапчасти" | ст. Попутная, ул. Доватора 3-в | автозапчасти | 64 | 30 | 1 |
| магазин № 119 Отрадненского райпо (аренда) | ст. Попутная, ул. Красная 203 | продтовары | 90,8 | 33,5 | 2 |
| магазин | ст. Попутная, ул. Мащенко 178 | смешаные товары | 228 | 118 | 3 |
| магазин "Все для дома" | ст. Попутная ул. Красная 131-б | хозтовары | 524 | 66 | 2 |
| павильон "Продукты" | ст. Попутная, ул. Доваторов 26-а | продтовары | 20,7 | 18 | 1 |
| магазин "Алина" | ст. Попутная, ул. Красная 140 | продтовары | 45 | 30 | 1 |
| павильон "Продукты" | ст. Попутная, ул. Кирова 91 | продтовары | 24 | 24 | 1 |
| магазин "Автозапчасти" | ст. Попутная, ул. Красная 154 | автозапчасти | 137,2 | 100 | 1 |
| магазин "Дамир" | ст.Попутная, ул. Пионерская 6/1 | продтовары | 56,3 | 35,6 | 3 |
| магзин "Продукты" | ст.Попутная, ул. Мащенко 12 | продтовары | 89 | 70 | 4 |
| магазин "хозтовары" |  | хозтовары | 140 | 80 | 2 |

Перечень учреждений общественного питания

| Полное наименование объекта | Место нахождения | Площадь торгового зала м2 | Число посадочных мест | Среднеспи-сочное число |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закусочная «Орион» ООО «Орион» | ст. Попутная, ул. Почтовая,26 | 84,0 | 38 | 2 |
| Закусочная «Уют» ООО «Уют» | ст. Попутная, ул. Комсомольская,121-а | 70,7 | 32 | 5 |
| Кафе «Ландыш» ООО «Струкрура» | ст. Попутная, ул. Красная,193 | 89,1 | 30 | 5 |

Перечень учреждений бытового обслуживания

| Наименование предпринимателя | Фактический адрес | Виды оказываемых бытовых услуг | Численность работников |
| --- | --- | --- | --- |
| ИП Курбанмагомедова Закерат Нажмутдиновна | ст.Попутная ул.Красная,187 | Услуги парикмахерских | 1 |
| ИП Калиниченко Юлия Владимировна | ст.Попутная ул.Красная,187 | Услуги парикмахерских | 1 |
| ИП Мадова Ольга Ивановна | ст. Попутная, ул. Ленина, 75б | Услуги парикмахерских | 1 |
| ИП Бачурина Елена Владимировна | ст.Попутная ул.Мащенко,2 | Услуги парикмахерских | 1 |
| ИП Оленец Валентина Викторовна | ст.Попутная ул.Мащенко,2 | Услуги парикмахерских | 1 |
| ИП Чепков Сергей Владимирович |  | Ремонт и строительство жилья и других построек | 1 |
| ИП Симанян Манас Минасович |  | Ремонт и строительство жилья и других построек | 1 |
| ИП Тришкин Николай Григорьевич |  | Ремонт и строительство жилья и других построек | 1 |
| ИП Симченко Дмитрий Петрович |  | Ремонт и строительство жилья и других построек | 1 |
| ООО «Благоустройство» | ст. Попутная ул. Мащенко,2 | Ритуальные услуги | 4 |

  - ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Данный раздел был выполнен на основании тома IX «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», выполненного ООО «ПромТехноЭксперт. Инженерный консалтинговый центр» г. Краснодар, 2009 г. в составе «Схемы территориального планирования муниципального образования Отрадненский район».

Раздел «ИТМ ГО и ЧС» включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории поселения, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. Своевременное выполнение проектируемых инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС предупреждает и уменьшает риск возникновения прогнозируемых ЧС, во многих случаях предотвращает гибель и травмирование людей, сокращает материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе Отрадненского района, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

При применении противником оружия массового поражения возможны следующие основные пути воздействия радиоактивных факторов на население:

- внешнее гамма-облучение при прохождении радиоактивного облака;

- внутренние облучение за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей (ингаляционная опасность);

- контактное облучение при радиоактивном загрязнении кожных покровов и одежды;

- общее внешнее гамма-облучение людей от радиоактивных веществ, осевших на поверхность земли и местные объекты (здания, сооружения и т.д.);

- внутреннее облучение в результате потребления населением воды и местных пищевых продуктов, загрязненных радиоактивными веществами.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Бактериологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Оно предназначено для массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов. Биологическое оружие находится под всеобщим запретом.

Поражающее действие биологического оружия основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков) и вырабатываемых некоторыми бактериями ядов.

Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ. К таким веществам относятся отравляющие вещества и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, поражающие различные виды растительности.

29 апреля 1997 г. вступил в действие всеобъемлющий запрет химического оружия, подобный тому, под которым находится бактериологическое оружие. Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Геофизическое оружие – вид оружия массового поражения, направленно воздействовать на изменение природно-климатических условий и процессов.

В США, ряде стран НАТО и в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО). На территории Российской Федерации вероятнее всего могут быть подвержены воздействию ГФО Северо-Западный регион, водохранилища Центрального и Сибирского регионов, горные территории Уральского, Северо-Кавказского регионов и Алтая.

Воздействию ГФО может подвергнуться и территория Краснодарского края, что может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера на территории проектируемого объекта (землетрясения, затопления и т.д.).

Высокоточное оружие – это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

Границы зон возможной опасности.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», состав проектных решений, направленных на защиту населения от последствий воздействия современных средств поражения при ведении военных боевых действий определяется в зависимости от того, находится ли проектируемый объект в зонах:

- светомаскировки;

- возможных разрушений;

- возможного опасного радиоактивного загрязнения;

- возможного химического заражения;

- вероятного катастрофического затопления,

с учетом групп городов и категорий объектов по гражданской обороне.

Категорирование городов и объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Проектируемая территория находятся на минимальном удалении 63 км от города Армавир (3 группа по ГО).

Согласно СНиП 2.01.51-90 г., население проектируемого поселения попадает частично в зону возможного сильного радиоактивного заражения (зона шириной до 100 км от г. Армавир), частично в зону умеренного радиоактивного заражения (полоса за зоной возможного сильного радиоактивного заражения).

Отрадненский район находится в Краснодарском крае и попадает в зону светомаскировки. С целью исключения демаскирующих признаков объекта в особый период необходимо предусматривать режимы и технические решения по светомаскировке.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого, может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

На территории Попутненского сельского поселения имеется аммиачно-холодильная установка Сыркомбинат «Отрадненский» в ст. Попутная (аммиак общее количество 0,3 тонн), которая является ХОО для всего Отрадненского района.

Пожароопасный и взрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Из пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения имеется автозаправочная станция с количеством опасного вещества 20 тонн (8 м3).

Основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

- ударная волна;

- тепловое излучение;

- открытое пламя и горящий нефтепродукт.

- Гидротехнические сооружения.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

В период выпадения большого количества осадков возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с прорывом дамб и затоплением прилегающих территорий.

Гидротехнически опасных объектов в Попутненском поселении нет.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства.

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории поселения относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, рассматриваемая территория поселения в целом по опасности пожаров относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются.

- Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещении, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в зданиях проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций целесообразно, помимо выполнения плана превентивных мероприятий разработать целевую программу МО по строительству, реконструкции, капитальному ремонту систем жизнеобеспечения на перспективу.

- Аварии на автотранспорте.

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Наиболее опасными для поселения являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин) и СУГ.

Наиболее вероятными авариями на автотранспорте являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

- Терроризм.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Объектами терактов обычно являются потенциально опасные производства, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания.

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, а также эпидемия.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, Попутненское сельское поселение по опасности терактов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на территории поселения, относятся землетрясения, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков (донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков и береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков), эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, затопление во время паводков, селевые процессы, подтопления при подъеме уровня грунтовых вод, заболачивание, оползни, обвально-осыпные процессы, снежные лавины, набухание и просадка грунтов.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» приведен в таблице.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар. |
| Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны; Размывание (разрушение) грунтов; Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. Деформация земной поверхности. |
| Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности; Деформация грунтов |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный | Удар. |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление селевого потока. |
|  | Аэродинамический | Ударная волна. |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Аэродинамический | Ударная волна. |
|  | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |
| Лавина снежная | Гравитационный | Смещение (движение) снежных масс |
|  | Динамический | Удар. Давление смещенных масс снега. |
|  | Аэродинамический | Ударная воздушная волна. Звуковой удар. |

Инженерно-геологические условия территории, в  соответствии с  Приложением Б СП-II-105-97, характеризуются:

- условиями средней сложности (II);

- сложными условиями.

Опасность природных явлений по категориям опасности в Отрадненском районе, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», оценивается следующим образом:

- землетрясения – весьма опасная категория;

- оползни – опасная категория;

- сели – опасная категория;

- лавины – умеренно-опасная категория;

- просадочность лессовых пород – опасная категория;

- эрозия плоскостная – умеренно опасная категория;

- эрозия овражная – опасная категория;

- эрозия речная – весьма опасная категория;

- подтопления территории – опасная категория.

При землетрясениях силой 5-8 баллов существует вероятность повреждения или разрушения зданий (обрушение внутренних стен и стен заполнения каркаса, проломы в стенах, обрушение частей зданий, разрушение связей между отдельными частями здания), инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, линии электро- и теплоснабжения); аварии на опасных химических объектах; сход оползней, обвалы; возможна гибель людей.

Из опасных метеорологических явлений в проектируемом поселении возможны ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения и подтопления в паводковый период и при ливневых дождях. В летнее время – повышение температуры окружающего воздуха выше 40º.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, землетрясения, оползни, сели, просадочность грунтов, эрозия овражная и речная, а также подтопления относятся к возможным источникам природных ЧС на территории поселения.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В) и данным инженерно-геологических изысканий ГУП «Кубаньгеология», в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения, в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС

метеорологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

При сильных туманах, преимущественно весной и осенью, прогнозируются возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на автодорогах.

В период с мая по сентябрь при выпадении крупного града существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением сельскохозяйственных культур.

В период весенних и осенних заморозков существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, косточковых и теплолюбивых растений.

В зимний период года при выпадении сильного снега (гололеда) прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач; затруднением в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей. При понижении температуры воздуха ниже 280 мороза прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах ЖКХ, гибелью озимых, косточковых и теплолюбивых растений.

В период сильных дождей, преимущественно в весенне-летний период, возможно прохождение высоких кратковременных паводков на реках, в связи с чем возможны затопления сельхозугодий и населенных пунктов, подмыв опор мостов, земляных насыпей автодорог (эстакад) на подходах к мостам, опор ЛЭП.

В летние месяцы при установлении жаркой погоды (сильная жара – максимальная температура воздуха +370 и выше) существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине аварий и пожаров, возникающих на электроподстанциях и электросетях.

Ураганы.

Частота возникновения ураганов составляет:

- со скоростью ветра 31 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 37 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 42 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, МО Отрадненский район по опасности ЧС в результате ураганов относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

На территории Отрадненского района имеются предприятия, продолжающие работу в военное время.

Проектируемая территория находится на минимальном удалении 63 км от г. Армавира (3 группа по ГО).

Согласно СНиП 2.01.51-90 г., население Попутненского сельского  поселения попадает частично в зону возможного сильного радиоактивного заражения (зона шириной до 100 км от г. Армавир).

Согласно информации о гидротехнических сооружениях население  поселения в зону катастрофического затопления не попадает.

Поселение находится в Краснодарском крае и попадает в зону светомаскировки. С целью исключения демаскирующих признаков объекта в особый период данным проектом предусматриваются режимы и технические решения по светомаскировке.

Согласно требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), для укрытия проживающего и эвакуируемого населения необходимо предусмотреть строительство противорадиационных укрытий или приспособление помещений жилых и административных (офисных) зданий, сооружений с коэффициентом защиты равным:

- 200/100 - для работающих смен предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

- 100/50 - для проживающего и эвакуируемого населения.

Возможными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на территории поселения являются:

- применение оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие);

- аварии на взрывопожароопасных объектах;

- пожары в жилых и общественных зданиях;

- аварии на инженерных сетях.

- аварии на автотранспорте.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС в результате аварий на инженерных сетях, пожаров в жилых и общественных зданиях, а также на автотранспорте относится к зоне приемлемого риска, в мероприятиях по снижению риска нет необходимости.

К опасным природным явлениям, возможным на территории поселения, относятся землетрясения, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков, эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, затопление во время паводков, селевые процессы, подтопления при подъеме уровня грунтовых вод, заболачивание, оползни, обвально-осыпные процессы, снежные лавины, набухание и просадка грунтов.

Опасность природных явлений по категориям опасности, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», оценивается следующим образом:

- землетрясения – весьма опасная категория;

- оползни – опасная категория;

- сели – опасная категория;

- лавины – умеренно-опасная категория;

- просадочность лессовых пород – опасная категория;

- эрозия плоскостная – умеренно опасная категория;

- эрозия овражная – опасная категория;

- эрозия речная – весьма опасная категория;

- подтопления территории – опасная категория.

Из опасных метеорологических явлений в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

Проектом предусмотрена инженерная защита территории от указанных стихийных явлений и процессов.

Оповещение ГО и ЧС населения предусматривается по местным каналам телевидения, телефонной сети и радиотрансляционным устройствам проводного/беспроводного вещания через вновь установленные радиоточки. Оповещение населения и обслуживающего персонала, находящегося вне зданий на территории населенных пунктов, организуется через уличные громкоговорители и электросирены С-40.

В ходе эксплуатации проектируемой территории следует предусматривать контроль со стороны государственных надзорных органов, комиссии по чрезвычайным ситуациям за содержанием и исправностью строительных конструкций, инженерных коммуникаций, проведением планово-предупредительных ремонтов сооружений и инженерных сетей в установленные сроки, контроля выполнения правил дорожного движения и пожарной безопасности.

Границы зон возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представлены на чертежах:

- ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории;

- МО-11 «Схема границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

  - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данным генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- охранные зоны (водоохранные зоны и охранные зоны источников питьевого водоснабжения, временные охранные зоны памятников историко-культурного наследия);

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

В данном проекте выделены наиболее крупные (основные) охранные зоны:

- водоохранные зоны и охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

- временные охранные зоны памятников историко-культурного наследия.

ВОДООХРАННЫМИ ЗОНАМИ являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, шириной 50 м на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30м для обратного или нулевого уклона, 40м для уклона до 3º, 50м для уклона более 3º.

На территории Попутненского сельского поселения основным водным объектом является р. Уруп.

Согласно постановлению ЗСК №1492-П от 15 июля 2009г. «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» устанавливается ширина водоохранных зон в зависимости от их протяженности (от истока до устья) и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Длина реки Уруп – 246 км. Согласно данному постановлению ширина водоохранной зоны реки составляет 200м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельно стоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора. На момент проектирования проект зон санитарно-защитной охраны источников питьевого водоснабжения не был разработан, требуется его срочное выполнение. В соответствии с Положением о департаменте по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края, утверждённым постановлением главы администрации Краснодарского края от 02 июля 2009г. № 550, департамент согласно Федеральному закону от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 4 статьи 18) осуществляет полномочия по утверждению проектов, границ и режимов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. После разработки проекта ЗСО водных объектов необходимо согласование с департаментом ГО ЧС.

Восстановление и охрана водных объектов и источников питьевого водоснабжения возможны при проведении комплекса мероприятий:

- разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов;

- разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;

- проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков;

- строительство современных локальных очистных сооружений;

- проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.

ВРЕМЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На стадии генеральных планов определяются временные границы зон  охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В границах временных охранных зон запрещается:

любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

раскопки, расчистки;

посадка деревьев;

рытье ям для хозяйственных и иных целей;

устройство дорог и коммуникаций;

использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Разрешается использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Список объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Расположение па мятника на схеме (№ листа) | Номер по государственному списку | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана м | Охранная зона кургана м | Решение о постановке на гос. охрану | Категория историко-культурно го значения | Наименование пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселение | Ст.Попутная, На территории средней школы №2 и совхоза эфирных масел | 8 | 2543 |  |  | 40х60 | 500 | 540 | Р | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Попутная, 2,3 км к юго-западу от Дома культуры | 8 | В | 1 | 3 | 72 | 125 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | ст-ца Попутная, северная часть, 2,0 км к северо-западу от Дома культуры | 8 | В |  | 2 | 68 | 75 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Попутная, западная окраина станицы, расположен в огороде по ул.Кирова, № 120 и по ул.Мищенко,163 | 8 | В | 1 | 1 | 44 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 58 | 75 |  |  |  |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 4,1 км к западду-северо-западу от Дома культуры | 8 | В |  | 1 | 40 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | ст-ца Попутная, 5,25 км к западу-северо-западу от Дома культуры | 4 | В | 1 | 1 | 42 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа" |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 62 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 4 | 82 | 150 |  |  |  |
|  | Курган «Бей-Мурза» | ст-ца Попутная, 5,6 км к западу-северо-западу от Дома культуры | 4 | В |  | 4 | 90 | 150 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Попутная, 5,8 км к западу-северо-западу от Дома культуры | 4 | В | 1 | 1 | 36 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 64 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 2,5 км к юго-востоку от Дома культуры | 8 | В | 1 | 2 | 66 | 75 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 3,3 км к юго-востоку от Дома культуры | 8 | В |  | 0,7 | 36 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Попутная, 4,75 км к юго-западу от Дома культуры, 0,3 км к востоку от полевого стана | 8 | В | 1 | 1 | 38 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 5,6 км к юго-западу от Дома культуры, 0,7 км к северо-западу от ОТФ | 9 | В |  | 2 | 68 | 75 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | ст-ца Попутная, 7,8 км к юго-западу от Дома культуры, 0,75 км к западу от ОТФ | 5 | В | 1 | 1 | 40 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,2 | 44 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 42 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 8,25 км к юго-юго-западу от Дома культуры, 1,3 км к юго-западу от ОТФ | 5 | В |  | 2 | 66 | 75 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Попутная, 8,4 км к юго-юго-западу от Дома культуры, 1,8 км к юго-востоку от ОТФ | 9 | В | 1 | 1,5 | 58 | 75 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 36 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 9,3 км к юго-западу от Дома культуры, 2,25 км к юго-западу от ОТФ | 5 | В |  | 2 | 56 | 75 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Попутная, северная часть станицы, на северном выезде из станицы, 2,3 км к северо-западу от Дома культуры | 8 | В | 1 | 1 | 38 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 36 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 2,5 км к северо-западу от Дома культуры, у автодороги (рядом вышка МТС) | 8 | В |  | 1 | 40 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган (не просле-живается) | ст-ца Попутная, 2,9 км к северо-северо-западу от Дома культуры, на территории МТФ |  | В |  | - | - | - | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) (1 насыпь не прослеживается) | ст-ца Попутная, 5,75 км к западу от Дома культуры, у автодороги | 4 | В | 1 | 1 | 40 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |  |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 8,25 км к западу-юго-западу от Дома культуры, 0,45 км к югу от автодороги | 4 | В |  | 1 | 38 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 11,5 км к юго-юго-западу от Дома культуры, 4,8 км к юго-западу от ОТФ | 5 | В |  | 3 | 74 | 125 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 4,25 км к северо-северо-западу от Дома культуры | 8 | В |  | 2 | 64 | 75 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 5,2 км к северо-северо-западу от Дому культуры | 8 | В |  | 1 | 40 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Попутная, 5,4 км к северо-северо-западу от Дома культуры, у автодороги | 8 | В | 1 | 1 | 38 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 7,3 км к западу-северо-западу от Дома культуры | 4 | В |  | 1,5 | 62 | 75 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 9,7 км к западу-северо-западу от Дома культуры, 0,35 км к юго-востоку от полевого стана | 4 | В |  | 4 | 82 | 150 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | ст-ца Попутная, 3,5 км к северо-северо-западу от Дома культуры, на северо-восточном выезде из станицы, 0,45 км к северо-востоку от ОТФ | 8 | В | 1 | 1 | 40 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 42 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2 | 66 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 4,2 км к северо-северо-западу от Дома культуры | 8 | В |  | 1 | 44 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 4,25 км к северо-северо-западу от Дома культуры, у автодороги | 8 | В |  | 1 | 42 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган | Ст-ца Попутная, 4,8 км к северо-северо-западу от Дома культуры, у автодороги | 8 | В |  | 1 | 40 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган | ст-ца Попутная, 5,1 км к северо-северо-западу от Дома культуры | 8 | В |  | 1 | 40 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Попутная, северная часть станицы | 8 | В | 1 | 1 | 38 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 42 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | х. Брежиновский, 1,3 км к юго-западу от восточного угла хутора, у автодороги | 8 | В |  | 1 | 40 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Брежиновский, 1,5 км к западу от восточного угла хутора, у автодороги | 8 | В | 1 | 0,5 | 32 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 62 | 75 |  |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Брежиновский, 1,7 км к юго-юго-западу от восточного угла хутора, 0,45 км к северо-востоку от полевого стана | 8 | В | 1 | 1 | 38 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Брежиновский, 1,9 км к юго-западу от восточного угла хутора, 0,75 км к северо-западу от полевого стана | 8 | В | 1 | 1 | 42 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | х. Брежиновский, 1,8 км к юго-юго-западу от восточного угла хутора, у автодороги | 8 | В | 1 | 1 | 42 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 3 | 72 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | х. Трактовый, 0,5 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины хутора, у автодорожной развилки | 8 | В |  | 0,3 | 32 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган | х. Трактовый, 0,25 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины хутора, у автодороги | 8 | В |  | 1 | 42 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган | х. Трактовый, 0,65 км к западу от юго-восточной окраины хутора | 4 | В |  | 1 | 38 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган | х. Трактовый, 1,1 км к северо-западу от юго-восточной окраины хутора | 4 | В |  | 3 | 80 | 125 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курган | х. Трактовый, северо-западная окраина хутора, слева от северо-западного въезда в хутор | 4 | В |  | 1 | 38 | 50 | 549-п |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (3 насыпи- (по привязке не прослеживаются) | ст-ца Попутная, 1,25 км к юго-востоку от южной окраины станицы |  | В |  | - | - | - |  |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (2 насыпи- по привязке не прослеживаются) | ст-ца Попутная, юго-восточная окраина станицы, молочная ферма |  | В |  | - | - | - |  |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (6 насыпей- по привязке не просле-живаются) | ст-ца Попутная, 1 км к северо-западу от станицы |  | В |  | - | - | - |  |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (2 насыпи- (по привязке не просле-живаются) | ст-ца Попутная, 5 км к востоку от станицы |  | В |  | - | - | - |  |  | СПК «Победа» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст.Попутная, 3,5км к юго-востоку от западной окраины станицы | 4 | В | 1 | 0,4 | 36 | 50 | 549-п | Р | СПК «Победа» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 38 | 50 |  |  |  |
|  | Курган | ст.Попутная, 5,4км к юго-востоку от западной окраины станицы | 5 | В |  | 1,2 | 40 | 75 |  |  | СПК «Победа» |

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для курганов высотой:

- до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников  истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

При разработке проектов детальной планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

В настоящее время на территории Попутненского сельского поселения располагается также 5 объектов культурного наследия (без учета памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

Список памятников истории, стоящих на государственной охране

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | Вид памятника | Категория ист-культ. значения | Документ о пост. на гос. охр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание, где размещался арсенал Попутненского военно-революционного отряда, 1918 г. | ст-ца Попутная, ул. Мащенко, 12 | 2580 | 540 | Р | И | Утрачен |
| 2 | Здание, где в школе работала учительницей героиня гражданской войны на Кубани Т.Г. Соломаха, 1912-1918 гг. | ст-ца Попутная, ул. Степная, 7-а | 2581 | 63 | Р | И |  |
| 3 | Могила Т.Г. Соломахи (1893-1918), героини гражданской войны на Кубани. Установлен памятный знак. | ст-ца Попутная, центр | 2582 | 63 | Р | И |  |
| 4 | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | ст-ца Попутная, центр, средняя школа ? 2 | 2583 | 63 | Р | И |  |
| 5 | Памятник В.И. Ленину, 1966 г. | ст-ца Попутная, сквер у здания Дома культуры | 2606 | 63 | Р | МИ |  |

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объекта культурного наследия:

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

В соответствии со ст.25 Закона «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Генеральным планом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технические культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требования непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, спортивно-оздоровительные сооружения, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий.

Все рассмотренные зоны, вошедшие в границы проектирования, были отражены на графическом материале (ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории», МО-10 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории»).

РАЗДЕЛ 2.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАниЮ.

  - ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

Поселение находится в зоне рискованного земледелия. Ландшафт предгорья, отсутствие железной дороги, протяженность транспортных путей и коммуникаций ставят поселение в неравноправные условия при рыночных отношениях, как по сельскохозяйственному производству, так и по переработке его продукции. Железная дорога на территории поселения отсутствует. Ближайшие железнодорожные пути - г. Армавир (95 км) и г. Невинномысск (70 км). При отсутствии железной дороги сельхозпродукция, производимая в поселении, становится неконкурентоспособной из-за отдаленности от Краснодара и больших материальных издержек при перевозке произведенной продукции, что в свою очередь тормозит развитие перерабатывающей промышленности. Для внешнего сообщения со многими городами Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области используется автомобильный транспорт.

Несмотря на существующую отрицательную характеристику местоположения  сельского поселения, имеются и положительные стороны.

Климат характеризуется небольшими годовыми перепадами температур. Лето обычно не жаркое, с дождями, зима теплая. В течение года преобладает ясная погода – около 80% солнечных дней. Рельеф сельского поселения представляет  собой холмистые равнины, высота над уровнем моря составляет 600-980 метров. Почвенный покров представлен в основном черноземами. Защищенность долины с трех сторон горными отрогами создает в ней свой микроклимат, характерными особенностями которого являются отсутствие ветров и богатая насыщенность воздуха кислородом.

Муниципальное образование Попутненское сельское поселение обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

- наличие в поселении значительных площадей естественных пастбищ, пригодных для развития мясного скотоводства и овцеводства;

- природные условия: сочетание равнины и предгорной зоны, чистые горные реки, близость Главного Кавказского Хребта, до 300 солнечных дней в году.

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые стороны. Ключевыми, затрудняющими дальнейшее развитие проблемами поселения, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются:

- низкий уровень жизни населения;

- превышение смертности над рождаемостью;

- низкий уровень развития транспортной и коммунальной инфраструктуры, что негативно влияет на качество жизни населения, а также ухудшает инвестиционную привлекательность территории для размещения новых производительных сил на территории поселения;

- недостаточное количество предприятий занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, что затрудняет сбытовую деятельность хозяйствующих субъектов, занимающихся ее производством. Данный фактор существенно сдерживает инвестиционное развитие муниципального образования и создает инвестиционные риски;

- низкий уровень внедрения передовых (инновационных) технологий в сельскохозяйственной отрасли (растениеводстве, животноводстве). Использование устаревших технологий существенно снижает эффективность работы предприятий и конкурентоспособность производимой продукции, что в совокупности отражается на инвестиционной привлекательности территории муниципального образования;

- недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов поселения обусловлено высокими ставками, сложностью в оформлении документов и отсутствием необходимой залоговой базы как у сельскохозяйственных предприятий, так и в КФХ и ЛПХ; высокий моральный и физический износ техники и оборудования;

- неразвитый агропродовольственный рынок;

- нехватка профессиональных кадров;

- высокая стоимость товаров в связи с их с доставкой исключительно автомобильным транспортом;

- высокая дотационность района.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схемы территориального планирования Краснодарского края и Отрадненского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Попутненского сельского поселения.

В проекте предусматриваются следующие мероприятия в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений;

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории;

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства и промышленности) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории, на основании которого выявлены зоны с разными типами развития и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также необходимо развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, его сильные и слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу генеральным планом определены  следующие нижеперечисленные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности  населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания, согласно действующим нормативам, является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Развитие агропромышленного комплекса. Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства и растениеводства, а также строительство новых перерабатывающих предприятий, активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, развивать интенсивное животноводство и растениеводство.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация производственного потенциала сельскохозяйсвенной отрасли, внедрение прогрессивных технологий, эффективных и адаптированных в природно-климатических условиях  поселения:

- в животноводстве – возрождение овцеводства как ведущей отрасли в Отрадненском районе, формирование высокопродуктивного стада КРС на основе завоза стартового поголовья племенного скота, создание племенного репродуктора КРС, строительство новых и реконструкция существующих ферм;

- в растениеводстве – внедрение энергосберегающих технологий, системы внесения органических и минеральных удобрений, севооборота чередования сельскохозяйственных культур. Возрождение картофелеводства как ведущей отрасли за счет посевных площадей. Помимо этого, в качестве перспективных направлений, необходимо уделить внимание развитию овощеводства и плодоводства (в том числе круглогодичному тепличному выращиванию ягод и овощей, а также цветоводству). В целях внедрения энергосберегающих технологий, создания экологической чистой продукции, повышения плодородия почв в поселении и районе необходимо предпринять меры по организации сельского хозяйства на принципах органического земледелия (в российской практике имеются успешные примеры применения данной технологии, в частности в ТНВ «Пугачевское» и других хозяйствах).

- в целях реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по сбыту, транспортировке, реализации и хранению продукции;

- с целью повышения эффективности использования земли необходимо проведение последовательной земельной политики (перераспределение земли и передача ее более эффективным хозяйствующим субъектам, вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание регулируемого земельного рынка и его инфраструктуры, повышение плодородия почв и охрана земель);

- в целях увеличения добавленной стоимости продукта важным направлением является создание в поселении цехов или предприятий переработки на основе имеющихся сельскохозяйственных ресурсов, в частности, возможна организация крахмалового, чипсового, мукомольного, макаронного, мясомолочного производства. Интересным направлением является создание производства подсолнечного масла, жарка и фасовка семечек. Поскольку Отрадненский район является лидером по поголовью овец и коз – весьма перспективным является создания предприятий по первичной обработки шерсти овец и коз, а также по производству пряжи и продукции из овечьей и козьей шерсти. Наличие пасек и лекарственных растений создают предпосылки для организации и развития пчеловодства, производства меда и различной продукции из него, а также фармакологического производства.

- Одним из приоритетов сельского хозяйства является его дальнейшее развитие преимущественно за счет увеличения в данной отрасли малого предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

Развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется низкой предпринимательской активностью. Несмотря на невысокий уровень развития малого бизнеса, именно он способен обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет.

Поэтому важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги) и обеспечение их необходимой инфраструктурой. В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

Однако, учитывая, что создание бизнес-инкубатора в рамках одного поселения будет недостаточно эффективным по причине невысокой численности населения, которая составляет 6,3 тыс. человек, наиболее предпочтительным является выбор одного из вариантов решения данной задачи:

- информирование населения о работе районного бизнес-инкубатора и привлечение молодых и инициативных людей к участию в его деятельности;

- создание в поселении филиала бизнес-инкубатора районного уровня;

- создание (совместно с соседними муниципальными образованиями) в ст-це Попутнной либо на территории соседних поселений бизнес-инкубатора межпоселенческого уровня (к примеру, обслуживающего Попутненское, Рудьевское, Благодарненское, Красногвардейское сельские поселения, общая численность которых составляет 13,5 тыс. человек), что увеличит его рентабельность и эффективность;

Основной задачей бизнес-инкубатора является создание условий для становления малого предпринимательства и создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых производственных и инновационных предприятий. Его роль состоит не только в создании новых малых предприятий на территории муниципальных образований (так называемых «старт-апов»), но и в поддержке уже действующих предпринимателей (за счет оказания услуг, включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги и т.п.). Эта роль инкубатора — как бизнес-центра и бизнес-консультанта — очень важна для небольших муниципалитетов, где еще не сложилась разветвленная инфраструктура услуг для предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что при участии муниципалитета в бизнес-инкубаторе в качестве учредителя или партнера, у него появляется возможность реализовывать собственную политику в экономической сфере, в частности, содействуя занятости населения и, косвенным образом, росту доходной части муниципального бюджета. Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубаторы занимаются непосредственным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако, при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом серьезных трудностей. С одной стороны, в Краснодарском крае присутствуют все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования. В такой ситуации бизнес-инкубатор может оказать начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, использовав следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования.

С другой стороны, бизнес-инкубаторы могут оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую экспертизу. Также инкубаторы могут самостоятельно инициировать создание предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с муниципальными властями.

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

  - ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Численность постоянного населения Попутненкого сельского поселения на 01.01.2009 года составляет 6,3 тыс. человек, что составляет 9,6% от общей численности Отрадненского района.

Попутненское сельское поселение входит в состав Отрадненского района, и включает в себя 3 населенных пункта: станицу Попутная (администрацтивный центр), хутор Брежиновский (9 км от центра), хутор Трактовый (10 км от центра).

Характеристика населенных пунктов поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь фактически освоенной территории, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Попутная | 6054 | 831,48 | 7,28 |
| 2 | хутор Бережиновский | 87 | 31,34 | 2,78 |
|  | хутор Трактовый | 151 | 48,04 | 3,14 |
| Всего |  | 6292 | 910,86 | 6,91 |

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ относятся следующие меры:

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федерации;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Прогноз численности населения Михайловского сельского поселения разработан в разрезе входящих в него населенных пунктов по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 года;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 года;

- в качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 г.

Расчет основных показателей демографической ситуации Попутненского сельского поселения проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, уровня его жизни, миграционной привлекательности территории, устойчивости существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическому положению региона, его природно-ресурсному потенциалу, комфортности природной среды и т. д.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края — сборнику Краснодарстата "Сельские населенные пункты в Краснодарском крае по состоянию на 1 января 2009 года".

В прогнозе численности населения Попутненского сельского поселения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (особенно в период 2015-2030 гг.).

После этого, основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на расчетный срок до 2030 года, в том числе прогнозируется:

- увеличение общего коэффициента рождаемости с 11,7 человек на 1000 населения в 2009 году до 14,3 человек на 1000 населения к 2030 году.

- снижение смертности с 15,7 человек на 1000 населения  в 2010 году до 12,4 человек на 1000 населения к 2030 году.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

| Наименование показателя | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 11,7 | 12,4 | 13,2 | 14,3 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 15,7 | 14,6 | 13,4 | 12,4 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -4,1 | -2,1 | -0,2 | 1,9 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 6,6 | 9,9 | 11,3 | 13,7 |

На основе сложившейся ситуации и заложенных тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года.

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2009 по 2030 годы характеризуются:

- увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 5,1%;

- уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 3,1%;

- уменьшением доли населения старше трудоспособного возраста на 1,9%;

Прогноз динамики возрастной структуры населения Попутненского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2009 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 17,7 | 17,8 | 19,5 | 21,3 | 22,8 |
| - трудоспособного возраста | 58,5 | 58,4 | 56,8 | 55,5 | 55,4 |
| - старше трудоспособного возраста | 23,8 | 23,9 | 23,7 | 23,3 | 21,9 |

Основываясь на заложенных тенденциях демографической и миграционной активности была определена проектная численность населения Попутненского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 7,4 тыс. человек.

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Попутненского сельского поселения.

| Возрастная группа населения | 2009 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность Попутненского сельского поселения, в том числе по категориям населения: | 6292 | 6226 | 6473 | 6844 | 7400 |
| - моложе трудоспособного возраста | 1114 | 1105 | 1260 | 1456 | 1684 |
| - трудоспособного возраста | 3681 | 3635 | 3676 | 3797 | 4096 |
| - старше трудоспособного возраста | 1497 | 1486 | 1537 | 1591 | 1620 |

Генеральным планом Попутненского сельского поселения предлагается развитие всех населенных пунктов. Наибольший прирост населения предполагается в ст-це Попутная,

Существующая и проектная численность Попутненского сельского поселения.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Попутненское сп | 6292 | 7400 | 1108 |
| станица Попутная | 6054 | 7100 | 1046 |
| хутор Брежиновский | 87 | 110 | 23 |
| хутор Трактовый | 151 | 190 | 39 |

Характеристика населенных пунктов Попутненского сельского поселения
к расчетному сроку генерального плана

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь проектных границ населенных пунктов, га | Прогнозная плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Попутная | 7100 | 1313.77 | 5,4 |
| 2 | хутор Брежиновский | 110 | 129.48 | 0,8 |
|  | хутор Трактовый | 190 | 122.33 | 1,6 |
| Всего |  | 7400 | 1565,58 | 4,7 |

  - РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕРРИТОРИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

Цель данного раздела — определить потребность в новых территориях, обеспечивающих возможность расселения проектной численности населения, а также устойчивое развитие экономики поселения, включая размещение объектов транспорта, инженерной, социальной инфраструктур, промышленные, производственные и иные объекты, в том числе инвестиционные площадки.

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутриселенного сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

Для этого были произведены расчеты потребности в территориях различного назначения.

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность ее населения к основному проектному сроку достигнет 7400 человек. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 1108 человек – 370 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

С учетом освоения территорий под застройку индивидуальными жилыми домами с участками при доме от 0,20 до 0,25га, потребность в селитебной территории составит 74,0 га, при принятом среднем размере земельного участка 0,20га.

Расчет территории для размещения объектов социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания произведен исходя из нормы 25% от площади жилой территории и составляет 18,47 га.

Расчет территории, занимаемой улично - дорожной сетью составляет 10-15% от жилой застройки – 7,4 га.

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Проектная площадь озелененных территорий на расчетный срок составляет 1,34 га.

Расчет коммунально-складской зоны производится, исходя из норматива 2,5 м2 на одного человека постоянного населения. Потребность в коммунально-складской зоне составит 1,85 га.

Расчет потребности в территориях в разрезе населенных пунктов представлен далее в таблице.

Общий расчет потребности в территориях для перспективного развития населенных пунктов

| № | Наименование населен-ного пункта | Прогнозный прирост населения на расчетный срок, чел | Потребность в территориях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилые территории, га | Общественно-деловая территория, га | Озеленение общего пользования, га | Улично-дорожная сеть, га | Территория, требуемая под освоение, га |
| 1 | ст. Попутная | 1046 | 69,7 | 17,4 | 1,26 | 6,97 | 95,3 |
| 2 | х. Брежиновский | 23 | 1,5 | 0,4 | 0,03 | 0,15 | 2,1 |
| 3 | х. Трактовый | 39 | 2,8 | 0,67 | 0,05 | 0,28 | 3,81 |
|  | Итого | 1108 | 74 | 18,5 | 1,34 | 7,4 | 101,21 |

Таким образом, на расчетный срок необходимо новых территорий под освоение 101,21 га. Учитывая, что границы населенных пунктов были утверждены и в границах площадь неосвоенных территорий составляет 330,97 га, генеральным планом не предусмотрено дополнительное освоение земель за границами населенных пунктов.

  - СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Попутненском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на основании Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, были произведены расчеты проектных показателей на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения 
муниципального образования Попутненское сельское поселение на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1-6 лет | 543 | 155 | 388 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 1081 | 828 | 253 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 113 | н/д | 113 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 75 | 35 | 40 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 134 | 50 | 84 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 74 | 97 | 0 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 1 | 0 | 1 |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 4 | н/д | 4 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 39 | н/д | 39 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 6 | н/д | 6 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 84 | н/д | 84 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 4 | н/д | 4 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 370 | н/д | 370 |
| 14 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 33,3 | 36,4 | -3,1 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 22 | 22 | 0 |
| 15 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 592 | 200 | 392 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 5,2 | н/д | 5,2 |
| 17 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 592 | н/д | 592 |
| 18 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 592 | н/д | 592 |
| 19 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 592 | н/д | 592 |
| 20 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 185 | н/д | 185 |
| 21 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 14426 | н/д | 14426 |
| 22 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 74 | н/д | 74 |
| 23 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 2220 | н/д | 2220 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Магазины | м2 торговой площади | 280 на 1 тыс. чел. (для городских поселений), | 2220 | 1308 | 912 |
| 25 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 296 | 0 | 296 |
| 26 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 44,4 | 0 | 44 |
| 27 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 296 | 260 | 36 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 52 | 13 | 39 |
| 29 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 444 | 0 | 444 |
| 30 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 26,64 | 0 | 27 |
| 31 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 52 | 0 | 52 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 44 | 0 | 44 |
| 33 | Пожарное депо, | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 1,8 | н/д | 1,8 |
| 35 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | н/д | 1 |
| 36 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | н/д | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс.чел. | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 2 | 1 | 1 |

Образование. Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Сеть образовательных учреждений Попутненского сельского поселения представлена 4-ю образовательными учреждениями: 2 детскими садами (общей вместимостью 155 мест), 2 общеобразовательными школами (общей вместимостью 828 мест).

Согласно современной половозрастной структуре населения на территории сельского поселения проживает: детей в возрасте от 1 до 6 лет — 401 чел., детей в возрасте от 7 до 17 лет – 835 чел., в том числе в возрасте 7-15 лет (I-IX классы) – 643 чел., в возрасте 15-17 лет (X-XI классы) – 192 чел. Нормативная обеспеченность мест в школах для учащихся I-IX классов должна составлять 100%, для учащихся X-XI классов – 75%. Уровень охвата населения дошкольными учреждениями составляет 39%, среднеобразовательными учреждениями — 100%.

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством новых или реконструкцией имеющихся объектов. Согласно проведенному прогнозу численности населения, количество детей дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Прогнозная оценка численности детей дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) в МО Попутненское сельское поселение.

| Годы | Количество лиц дошкольного (1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 401 | 6,4 | 835 | 13,3 |
| 2015 | 425 | 6,8 | 752 | 12,1 |
| 2020 | 487 | 7,5 | 826 | 12,8 |
| 2030 | 639 | 8,6 | 1 128 | 15,2 |

Генеральным планом предлагается полное обеспечение детей детскими дошкольными учреждениями, в связи с чем предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство в ст-це Попутная 3 детских садов общей вместимостью не менее 375 мест (с учетом обслуживания х. Брежиновский);

- строительство в х. Трактовый детского сада совмещенного с начальной школой на 14 воспитанников и 11 учащихся;

- строительство в ст-це Попутная школы на 250 мест (с учетом обслуживания х. Брежиновский, х. Трактовый).

Здравоохранение. На территории Попутненского сельского поселения оказывают медицинскую помощь 2 медицинских учреждения: 1 участковая больница на 35 коек с поликлиникой на 50 посещений в смену (ст-ца Попутная) и фельдшерско-акушерский пункт (х. Трактовый). Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений ниже социального норматива (18,15) и составляет 7,9 посещений в смену на 1000 чел. населения.

Также на территории ст-цы Попутная функционирует специализированное медицинское учреждений ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер».

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

На расчетный срок существующих объектов здравоохранения недостаточно для обеспечения потребностей населения в медицинских услугах. В связи с этим генеральным планом предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- реконструкция в ст-це Попутная существующей участковой больницы с увеличением на 40 койко-мест и поликлиники на 85 посещений в смену;

- строительство в х. Брежиновский фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

Также на расчетный срок необходимо предусмотреть дополнительное размещение аптек, их размещение возможно как в отдельных зданиях, так и в качестве встроено-пристроенных помещений. Также допускается их размещение в амбулатории либо фельдшерско-акушерских пунктах.

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Отрадненский район. В настоящее время на территории поселения функционирует отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые обслуживают 89 человек.

Учитывая увеличение населения на проектируемой территории, при строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Отрадненского района, согласно нормативам градостроительного проектирования, на расчетный срок необходимо предусмотреть обеспечение жителей Попутненского сельского поселения местами в этих учреждениях в следующих размерах:

- 4 места в детских домах интернатах;

- 39 мест в домах-интернатах для престарелых с 60 лет;

- 6 мест в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Месторазмещение и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется органами местного самоуправления Отрадненского района.

Помимо этого, на расчетный срок администрации муниципалитета необходимо обеспечить:

- 84 человек специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 4 человека специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей.

Спортивные объекты. Спортивная база поселения представлена 11 спортивными сооружениями, в том числе:

- 9 плоскостных спортивных сооружений;

- 2 спортивных зала.

Перечисленные спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении. Их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Попутненского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом рекомендуется обеспечить население:

- помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью не менее 600 м2 (с учетом существующих объектов);

- новыми спортивными залами общего пользования общей площадью не менее 600 м2 (с учетом существующих объектов);

- спортивно-тренажерными залами повседневного обслуживания общей площадью зеркала воды не менее 600 м2 (с учетом существующих объектов);

- бассейнами общей площадью не менее 185 м2 (с учетом существующих объектов);

- плоскостными спортивными сооружениями общей площадью не менее 14,5 тыс. м2 (с учетом существующих объектов);

- детско-юношеской спортивной школой общей площадью полов зала не менее 75 м2 (с учетом существующих объектов);

- спортивно-досуговыми центрами общей площадью не менее 2,3 тыс. м2 (с учетом существующих объектов).

Всего в поселении для обеспечения населения учреждениями физкультуры и спорта необходимо предусмотреть 5,2 га существующих и проектируемых территорий физкультурно-спортивных учреждений.

Учреждения культуры и искусства. Учреждения культуры проектируемой территории представлены следующими объектами: МУК Попутненского СП «Дом – музей Т.Г. Соломаха», Попутненский сельский Дом культуры, Попутненская и Трактовая сельские библиотеки.

В настоящее время имеющиеся клубные учреждения в полной мере удовлетворяют потребности населения. В библиотечной системе необходима реконструкция библиотек с увеличением их общей вместимости до 22 мест.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

Объекты потребительского рынка ориентированы на обслуживание постоянного населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях:

- Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.

- Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.

- Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

- Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и др.).

- Формирование зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных и мелкооптовых комплексов.

В Попутненском сельском поселении расположено 29 учреждений розничной торговли общей торговой площадью 1308 кв. м, 3 общедоступных столовых на 244 места и 2 столовых при образовательных учреждениях на 85 мест, 10 объектов бытового обслуживания (парикмахерские, ритуальные услуги, СТО, ремонт жилья).

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования к расчетному сроку необходимо обеспечить размещение следующих объектов потребительской сферы (с учетом существующих объектов):

- магазины – общей торговой площадью не менее 2250 м2 (включая существующие объекты);

- рыночные комплексы – общей торговой площадью не менее 300 м2 (включая существующие объекты);

- предприятия общественного питания – общей вместимостью не менее 300 посадочных мест (включая существующие объекты);

- предприятия бытового обслуживания с численностью обслуживающего персонала не менее 52 человек (включая существующие объекты);

- прачечные — мощностью 450 кг в смену;

- химчистки — мощностью 27 кг вещей в смену;

- банно-оздоровительный комплекс общей вместимостью не менее 52 мест.

Для обеспечения населения Попутненского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них объектов потребительской сферы.

Оценка потребности в территории для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 2,5 га, предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 0,9 га.

  - ПРОЕКТИРУЕМЫЙ БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ

Территория Попутненского сельского поселения в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 749-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Отрадненский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, составляет 16 881 га, из которых:

- Земли сельскохозяйственного назначения – 147 03 га ( в том числе фонд перераспределения земель – 329 га);

- Земли населенных пунктов – 1570 га;

- Земли лесного фонда – 527 га;

- Земли водного фонда – 33 га;

- Земли запаса – 48 га.

Границы населенных пунктов утверждены постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 19 декабря 2006г. №2747-П «Об установлении границ административно – территориальных единиц Отрадненского района Краснодарского края».

Учитывая тот факт, что площади земель в утвержденных границах населенных пунктов, достаточно для их развития на расчетный срок генерального плана, данным проектом не планируется увеличение площади земель населенных пунктов.

Структура существующего и прогнозируемого использования земель Попутненского сельского поселения представлена в таблице:

| №пп | Категория земель | Площадь территории, га | % от общей площади земель | Площадь территории на расчетный срок, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1570 | 9,3 | 1570 | 9,3 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14703 | 87,1 | 14703 | 87,1 |
| 3 | Земли лесного фонда | 527 | 3,12 | 527 | 3,12 |
| 4 | Земли водного фонда | 33 | 0,2 | 33 | 0,2 |
| 5 | Земли запаса | 48 | 0,28 | 48 | 0,28 |
|  | ВСЕГО | 16881 | 100,0 | 16881 | 100,0 |

РАЗДЕЛ 3.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАниЮ.

  - ПРОЕКТИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания системы современных компактных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, а также автомобильных дорог регионального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населённых пунктов и ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с учетом сложившейся застройки;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- строительство, реконструкция жилых кварталов и производственных объектов;

- определение территорий, предлагаемых для развития рекреационной зоны и возможного размещения объектов отдыха;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей населённых пунктов, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования и других.

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса поселения - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития поселения, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие на неосвоенных землях;

- компактное развитие периферийных зон предусматривается за счёт освоения земель сельскохозяйственного использования, прилегающих к существующей застройке, внутри населённых пунктов;

При разработке генерального плана поселения намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров;

- формирование подцентров повседневного обслуживания;

- проектирование и размещение недостающих объектов социально-бытовой инфраструктуры;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- дальнейшее развитие существующих производственных зон.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с водными и транспортными артериями. Сложившаяся планировочная структура представляет собой вытянутую вдоль реки Уруп (х. Трактовый, х. Брежиновский) и автодороги «Армавир – Попутная - Отрадная» (ст. Попутная) застройку с прямоугольной сеткой улиц населенных пунктов.

Проектная численность населения на расчетный срок составит в ст. Попутной 7100 человек, в х. Трактовом 190 человек и х. Брежиновском 110 человек.

Развитие селитебных территорий в утвержденных границах ст. Попутной на расчетный срок предусмотрено в северном и южном направлении с объектами обслуживания населения.

х. Трактовый планируется развивать также в северном и южном направлениях на продолжении существующей жилой застройки.

Северная часть х. Брежиновский авторами генплана предложена под жилую застройку. Принимая во внимание разреженность застройки на первую очередь предусмотрено полное освоение и реконструкция внутри кварталов населенных пунктов с размещением в жилых зонах объектов общественного и социально-бытового обслуживания населения. Новое строительство планируется во вторую очередь.

Развитие промзон генпланом предусмотрено во всех населенных пунктах, в основном на продолжении уже сложившихся объектов агропромышленного комплекса.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих территорий. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Транспортный каркас проектируемой территории представлен сетью автодорог регионального и местного значений. Внутри границ населенных пунктов дорожная сеть представлена сетью автодорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности.

Генеральным планом определены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

- реконструкция существующих улиц и дорог, в части усовершенствование покрытий;

- организация безопасных пешеходных переходов в условиях прохождения региональной автодороги по населенному пункту;

- строительство дорог к новым жилым кварталам;

- строительство дорог к производственным объектам, к объектам агропромышленного комплекса;

- строительство объектов придорожного сервиса вдоль автодороги регионального значения «Армавир – Отрадная»;

- строительство автомобильного моста через р. Уруп к с. Воскресенское Благодарненского сельского поселения;

- строительство объездной автомобильной дороги местного значения ст. Попутная – х. Хорин (в западной части станицы Попутная);

- строительство подъездной дороги к проектируемому мусоросортировочному комплексу.

  - ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Попутненского сельское поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Попутненского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие производственной и жилой зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Попутненского сельского поселения.

Для развития на расчетный срок генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделены подзоны.

    - ЖИЛАЯ ЗОНА

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В составе жилой зоны генпланом выделены следующие подзоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (плотность 10-25 чел/га);

- резерв жилой зоны.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,20 га до 0,25 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения (см. п. 2.3).Таким образом, общая площадь жилой зоны на расчетный срок составит 430  га, планируемое увеличение составит 74 га. Дополнительно зарезервировано 28,47 га.

    - ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро поселкового центра.

В составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- зона размещения объектов придорожного сервиса;

- зона размещения учреждений образования и здравоохранения.

На расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 18,5 га. Таким образом, общая площадь общественно-деловых зон с учетом существующих и подлежащих реконструкции территорий составит 30 га.

Зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Включает в себя существующие и проектируемые общественные центры повседневного обслуживания населения (объекты торговли, питания, социального и коммунально-бытового назначения, административные здания и т. д.).

Зона размещения учреждений образования и здравоохранения – предполагает размещение сохраняемых существующих объектов образования и здравоохранения с дальнейшей реконструкцией по увеличению вместимости и строительство новых объектов.

Зона размещения объектов придорожного сервиса размещается вблизи основных транспортных узлов. В этой зоне предполагается размещение объектов обслуживания транспорта (СТО, АЗС), объектов торговли (преимущественно оптовая торговля, крупногабаритные товары), объектов обслуживания и питания. Следует обеспечить  условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

    - ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, лесопарки, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

- зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования;

- зона спортивного назначения;

- зона лесных территорий.

Зона зеленых насаждений общего пользования представляет свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма озеленённых территорий общего пользования (общегородских и жилых районов) составляет 12 кв. м на 1 постоянного жителя. На расчётный срок необходимо:

7,4 тыс. чел х 12 кв. м. = 8,8 га.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зона спортивного назначения

В этой зоне размещают физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования, как правило, их объединяют со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. На территории поселения существуют спортивные плоскостные сооружения, расположенные в ст. Попутной на территориях средних образовательных школ. Имеются 2 футбольных поля, 2 гимнастические площадки, комплексная спортивно-игровая площадка, баскетбольное и волейбольное поля, а также спортзалы.

В генеральном плане в каждом населенном пункте предусмотрено размещение спортивной зоны, в целях оздоровления населения и обеспечение необходимыми, хотя бы минимальными объектами физической культуры и спорта.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населению возможности заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения;

- совершенствование деятельности спортивных клубов и создание молодежных центров досуга.

В настоящее время в поселении имеются плоскостные спортивные сооружения (стадион, детские игровые площадки), расположенные на территории школы. Генпланом выделена зона под размещение плоскостных спортивных сооружений, с возможной организацией спортивно-досуговых центров и спортивно-тренажерных помещений для всего населения.

Зона лесных территорий представляет залесенные территории, расположенные вдоль водных объектов.

    - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ЗОНА, ЗОНА  ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных магистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий с соблюдением санитарных норм. Для чего все объекты производственного назначения были отображены с выделением класса опасности.

В составе зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- Производственная, коммунально-складская зона, в т.ч. объектов агропромышленного комплекса (с выделением класса опасности);

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры.

Производственная и коммунально-складская зона, в т.ч. объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Планируемая категория вредности – от III до V класс с размерами санитарно-защитных зон 500-50 м.

Генеральным планом в основном планируется реконструкция существующих недействующих объектов, а также новые производственные территории.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры

Представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов инженерных сетей.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенных пунктов и поселения в целом.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой существующих и проектируемых инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжение (водозаборные сооружения);

- Канализация (очистные сооружения);

- Газоснабжение (газопроводы высокого давления, ГРС, ГРП);

- Электроснабжение (коридоры линий воздушных электропередач 110,35,10 кВт, ПС)

- Теплоснабжение (котельные).

Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры

Представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

    - ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенных пунктов будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

    - ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

- зона размещения мусоросортировочного комплекса;

- санитарно-защитная зона (озеленение санитарно-защитного назначения).

Зона кладбищ.

В границах Попутненского сельского поселения расположено 3 действующих кладбища, то есть в каждом населенном пункте имеется своя специально отведенная территория для захоронения.

При выборе территорий для кладбищ необходимо руководствоваться следующими принципами:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- близость к населенному пункту для уменьшения пути следования ритуальных процессий с соблюдением санитарно-защитных норм.

На расчетный срок генеральным планом предлагается расширение всех существующих территорий кладбищ, с соблюдением перечисленных принципов. Площадь территории кладбищ на расчетный срок составит 13 га.

Санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Высвободившиеся территории подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При невозможности переноса объектов предлагается перепрофилирование или модернизация таких производств для обеспечения нормативных санитарно-защитных разрывов.

Зона размещения мусоросортировочного комплекса.

Санитарная очистка территории населенных пунктов Отрадненского района направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Генеральным планом первоочередной реализации в поселении подлежат:

- закрытие и рекультивация существующего полигона ТБО;

- строительство центрального предприятия по сортировке и частичной переработке вторсырья и организация усовершенствованного полигона для захоронения ТБО в непосредственной близости с ним на расстоянии 1 км. южнее ст. Попутная.

Развитие инфраструктуры первичной переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки населенных пунктов района, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

  - РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектируемая транспортная схема является органичным развитием сложившейся структуры с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих к нему территорий. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Транспортная инфраструктура проектируемой территории представлен автодорогами регионального значения «ст-ца Попутная - с. Рудь» и «х. Трактовый – ст. Отрадная», «подъезд к ст. Попутная», «г. Армавир – ст. Отрадная», «х. Трактовый – с. Гусаровское – х. Чайкин». В настоящее время автомобильные дороги регионального значения находится на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор» и представлены следующим образом:

| № п/п | Наименование дороги | Техническая категория | Протяженность, км | Протяженность, км (в границах поселения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Попутная - с.Рудь | IV | 18,71 | 8,88 |
| 2 | х. Трактовый – ст. Отрадная | IV | 22,83 | 15,00 |
| 3 | подъезд к ст. Попутная | IV | 1,65 | 1,65 |
| 4 | г. Армавир – ст. Отрадная | III | 26,35 | 15,4 |
| 5 | х. Трактовый – с. Гусаровское – х. Чайкин | IV | 29,4 | 2,4 |

Внутри границ населенных пунктов дорожная сеть представлена сетью автодорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- Высокий процент износа дорожной сети;

- Недостаточное количество транспортных связей между соседствующими населенными пунктами, а также внешних связей с другими муниципальными образованиями;

- Малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями агропромышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

За последние годы транспортная инфраструктура имеет тенденцию к развитию. Растет количество автомобильных автозаправочных станций, придорожных пунктов быстрого питания, станций технического обслуживания.

Генеральным планом предлагается оптимизация сложившейся транспортной структуры путем дифференциации автомобильных дорог по значимости, реконструкции и модернизации существующих автомобильных дорог, расширение и асфальтирование дорог с гравийным покрытием внутри населенных пунктов,  а также проектирования новых участков автотранспортной сети с целью стабилизации инвестиционной привлекательности поселения, повышению безопасности и улучшению экологии населённых пунктов.

Согласно СТП Краснодарского края на территории Попутненского сельского поселения не предусматривается строительство новых автодорог федерального и регионального значения.

Таким образом, на перспективу планируется развитие только автодорог  местного значения, а именно:

- реконструкция существующих улиц и дорог, в части усовершенствование покрытий;

- организация безопасных пешеходных переходов в условиях прохождения региональной автодороги по населенному пункту;

- строительство дорог к новым жилым кварталам;

- строительство дорог к производственным объектам, к объектам агропромышленного комплекса;

- строительство объектов придорожного сервиса вдоль автодороги регионального значения «Армавир – Отрадная»;

- строительство автомобильного моста через р. Уруп к с. Воскресенское Благодарненского сельского поселения;

- строительство объездной автомобильной дороги местного значения ст. Попутная – х. Хорин (в западной части станицы Попутная);

- строительство подъездной дороги к проектируемому мусороперерабатывающему заводу.

При организации новых транспортных связей необходимо произвести выделение земельных отводов под их строительство.

Ориентировочная площадь под новые автомобильные дороги и отдельные участки представлена в таблице.

| № п/п | Наименование участка автодороги ( в границах района) | Предлагаемая значимость автодороги | Протяженность участка автодороги, км | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Попутная – х. Хорин | Местного значения | 6,3 | 17,7 |
|  | Итого |  | 6,3 | 17,7 |

Примечание: 1. Протяженность автодорог дана ориентировочно, т.к. конкретный выбор трассы будет определен на последующей стадии проектирования автодорог.

2. Площадь участков земельных отводов под автодороги определена исходя из средних показателей СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»:

- I категория – 4 полосы -50 м,

- II категория – 2 полосы – 40 м,

- III категория – 2 полосы – 35 м,

- IV категория – 2 полосы – 28м.

Ориентировочное прохождение автомобильных дорог показана на чертеже ГП - 5 «Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий».

Дальнейшее развитие транспортной структуры поселения должно происходить не только за счет проектируемых территорий под размещение придорожных сервисов и промышленных объектов.

Планируемая схема развития транспортной инфраструктуры представлена на чертеже ГП – 7 «Схема развития транспортной инфраструктуры».

  - САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Санитарная очистка территории.

Санитарная очистка территории поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

До настоящего времени на территории Отрадненского района не была выполнена программа по мусороудалению населенных пунктов. Требуется срочная разработка программы и утверждения ее в установленном порядке. Во исполнении требований действующего законодательства, необходимо включение объектов в государственный реестр, согласно п.7 ст. 12 ФЗ № 89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» с установлением конкретных сроков осуществления указанных мероприятий.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория Краснодарского края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

- Отрадненский район, согласно данному зонированию, относится к горной зоне очагового животноводческого земледелия. Место размещения межрайонного перерабатывающего комплекса для данной зоны на момент разработки схемы территориального планирования Отрадненского района не определено.

Согласно разработанной и утвержденной СТП Отрадненского района в Попутненском сельском поселении планируется закрытие и рекультивация существующего полигона ТБО, а также строительство центрального предприятия по сортировке и частичной переработке вторсырья и организация усовершенствованного полигона для захоронения ТБО в непосредственной близости с ним. В данном разделе выполнены расчеты по прогнозному количеству бытовых отходов на расчетный срок.

- Количество бытовых отходов на расчетный срок генерального плана определяется согласно прил.11 СНиП 2.07.01-89*.

Расчет накопления бытовых отходов.

1. Численность населения на расчетный срок Попутненского сельского поселения – 7400 чел, в том числе:

ст. Попутная – 7100чел;

х. Брежиновский  – 110чел;

х. Трактовый – 190чел;

2.  Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 280 кг на 1 чел. в год составит:

7400×280 = 2 072 000 кг, в том числе:

| ст. Попутная | 7100×280= 1 988 000 кг |
| --- | --- |
| х. Брежиновский | 110×280= 30 800 кг |
| х. Трактовый | 190×280= 53 200 кг |

3.   Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг на 1 чел в год составит:

7400×5= 37 000 кг, в том числе:

| ст. Попутная | 7100×5= 35 500 кг |
| --- | --- |
| х. Брежиновский | 110×5= 550 кг |
| х. Трактовый | 190×5= 950 кг |

ИТОГО твердых бытовых отходов – 2 109 000 кг (или 2 109 тонн).

4.  Общее количество жидких бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 1400 л на 1 чел. в год составит:

7400×1400= 10 360 000 л, в том числе:

| ст. Попутная | 7100×1400= 9 940 000 л |
| --- | --- |
| х. Брежиновский | 110×1400= 154 000 л |
| х. Трактовый | 190×1400= 266 000 л |

5. Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 8л на 1 чел в год составит:

7400×8= 59 200 л, в том числе:

| ст. Попутная | 7100×8= 56 800 л |
| --- | --- |
| х. Брежиновский | 110×8= 880 л |
| х. Трактовый | 190×8= 1 520 л |

ИТОГО жидких бытовых отходов – 10 419 200 л (или 10419,2 тыс. л), что составит 10419,2  м3/год или 28,5 м3/сутки, в том числе:

| ст. Попутная | 9 996 800 л | 9 996,8 м3/год | 27,4 м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Брежиновский | 154 880 л | 154,9 м3/год | 0,4 м3/сутки |
| х. Трактовый | 28 120 л | 28,1 м3/год | 0,1 м3/сутки |

- Для вывоза отбросов механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах предусматривается использование парка машин специализированного назначения.

Количество ТБО всего поселения составит 28,5 м3/сутки.

Исходя из объёма спецтранспорта (50 м3), вывоз ТБО будет производиться  1 раз в 2 дня.

Расчет количества контейнеров для мусора ведется исходя из объема контейнера 0,75 м3, что составит:

ст. Попутная  - 37 шт;

х. Брежиновский - 1 шт;

х. Трактовый  - 1 шт.

СТП Отрадненского района планировалось, что данный объект будет также принимать ТБО от Отрадненского сельского поселения.

Благоустройство и озеленение территории.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства – улучшение окружающей среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к архитектуре и ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место занимает строительство, охватывающее широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система насаждений задерживает до 86% пыли, таким образом, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшает силу ветра, защищает воздух от загрязнения вредными газами и выполняет шумозащитную роль.

Зеленые насаждения всех видов, начиная от озеленения усадеб до зеленого пояса, окружающего поселок, должны быть объединены в единую стройную систему.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц, проездов);

- ограниченного использования (участки культурно-бытовых, спортивных и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных территорий, озеленение производственных и коммунальных территорий и индивидуальных жилых участков);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, водоохранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенностей каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Наряду с существующим зеленым массивом, который подлежит реконструкции, проектом предусмотрены спортивно-парковая зона поселкового значения.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зеленью используются цветущие в одном ритме многолетние растения и кустарники.

В качестве компонентов декоративного оформления рекомендуется использовать элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Для оформления участков общественной зелени предлагается использовать крупномерный посадочный материал, незамедлительно создающий эффект.

Озеленение улиц и проездов должно обеспечивать защиту жилых домов от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного использования будут иметь развитие на участках детских и медицинских учреждений, общественных и административных зданий, коммунальных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому природный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Для озеленения общественных и административных зданий предлагается использовать посадку роз, вечнозеленых растений, бульденежа и спиреи Ван-Гутта.

Вокруг предприятий и объектов, требующих организации санитарно-защитной зоны, проектом предусматривается территория санитарно-защитного озеленения. Для этого подбирается ассортимент растений, снижающий содержание в воздухе окиси углерода, сернистого газа, окиси азота, аммиака, сероводорода и микрофлоры. К таким растениям относятся: тополь черный, клен ясенелистный и остролистный, софора, липа мелколистная, айлант высокий, береза бородавчатая, ель колючая, клен явор, а так же растения, поглащающие и нейтрализующие токсичные вещества – черемуха обыкновенная, сосна веймутова, бузина черная, красная скумпия, жимолость, клен татарский, клен полевой, калина городовина, липы, хвойные породы.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почвам (неприхотливыми), обладать крупной густой листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода, а с согласия землепользователей - на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного, ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применять плодовые деревья и ягодные кустарники.

Благоустройство бульваров, скверов, лесопарков предусматривает установку скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок.

Проектируются и декоративно озеленяются участки для торговых точек и пунктов питания.

При проектировании приняты во внимания все озелененные участки территории, таким образом, все природные элементы сохраняются полностью в естественном виде, уделяется внимание организации поверхностного стока воды и проведение противоэрозионных мероприятий не только на склонах клифа, но и на всей территории проектирования.

Для обогащения растительного состава производятся новые посадки деревьев, очищают участки от мусора, сухих веток, листьев, производится вырубка старых деревьев, обрезка ветвей, создают живописные уголки для отдыха. Вырубка старых некачественных деревьев, уборка и обрезка ветвей способствуют улучшению и оздоровлению древесного и кустарникового состава.

Исходя из климатических и почвенных условий местности, необходимо обеспечить механизированный уход и полив новых посадок.

Предложения по созданию зеленой зоны в проекте генплана предусматриваются в качестве прогноза.

  - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Одна из основных задач данного генерального плана - разработка рациональной планировочной организации территории Попутненского сельского поселения с целью обеспечения комплексного бережного природопользования.

Данный проект содержит принципиальные предложения по планировочной организации сельского поселения, в основе которой заложен принцип минимизации антропогенной нагрузки на природную среду в условиях современного роста урбанизации населенных пунктов.

На последующих стадиях проектирования при проектировании и размещении конкретных объектов капитального на отведенных данным проектом территориях для предотвращения и минимизации воздействия на природную среду, растительный и животный мир планируемой территории в обязательном порядке должны учитываться требования Федерального законодательства (Федеральные законы: № 7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды», № 52-ФЗ от 24.04.95 «О животном мире», № 209-ФЗ от 24.06.09 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»).

Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, плодородного слоя почв, зелени и животного мира.

ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.

Почва населенных мест и сельхозугодий постоянно загрязняется бытовыми отходами, продуктами жизнедеятельности людей и сельскохозяйственных животных, солями тяжелых металлов, агрохимикатами и другими поллютантами, а так же в результате седиментационных процессов и выпадения осадков из загрязненного воздуха.

Разрушение и истощение почвы в поселении проявляется в процессах водной и ветровой эрозии. В зоне проявления эрозионных процессов увеличение сельскохозяйственной продукции при интенсивном земледелии невозможно без осуществления комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и гидротехнических противоэрозионных мероприятий.

Комплекс агротехнических мероприятий заключается в выполнении вспашки всех полевых культур поперек или по контурам склона, введение вместо пахоты плоскорезной обработки и бороздкового сева с вырезами на прикатывающихся каточках на склонах, а также щелевание посевов на глубину 38-40 см.

Широкая химизация, специализация на выращивание монокультуры с интенсивной химобработкой, а также концентрация и комплексная механизация производства при несоблюдении специальных мер приводят к загрязнению почвы, воды ядовитыми и опасными соединениями для жизнедеятельности человека.

При ведении сельского хозяйства, в значительных объемах применяются химические средства защиты растений (ХСЗР). Вследствие этого, в ряду экологических проблем одной из наиболее серьезных является загрязнение окружающей среды пестицидами. Пестициды являются одними из самых опасных загрязнителей природной среды. Как вынужденная временная мера, до решения вопроса о способах уничтожения этой группы препаратов, хозяйствам было разрешено хранить их в складах в отдельно выделенных помещениях, что вызывает крайнюю озабоченность вследствие изношенной материально-технической базы большинства агрохимикатов.

На территории проектируемого поселения отсутствуют склады по хранению агрохимикатов.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

-  полностью исключить сжигание стерни;

- грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений.

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают строго регламентированное по времени и дозам применение удобрений и пестицидов, комплекс почвозащитных мероприятий.

Прямое воздействие на земельные ресурсы оказывают мероприятия при строительстве и обустройстве, которые выражаются:

- В отчуждении земель под новое строительство (предприятия АПК, строительные организации, разработка карьеров, полигоны ТБО, кладбища и т.п.);

- При проведении строительных работ (котлованы, фундаменты, прокладка инженерных сетей и т.п.);

- При прохождении по участкам строительства тяжелой спецтехники и др.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:

- осуществление работ подготовительного периода в соответствии с проектной документацией;

- неукоснительное соблюдение границ, отведенного под строительство земельного участка;

- снятие плодородного слоя почвы и рациональное его использование;

- инертные материалы, складируемые на участке, в целях недопущения вторичного пыления в атмосферу, должны постоянно увлажняться, либо иметь пленочное покрытие;

- не допустить захламления строительной зоны мусором, отходами строительных материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;

- в целях снижения техногенного воздействия на грунт, использовать строительные машины и механизмы, имеющие минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием.

- недопущение загрязнения  поверхностного стока с территории объекта, как при выполнении работ по благоустройству, так при эксплуатации.

- во время строительства организовать отстой строительной техники и автотранспорта, не занятого работами и в не рабочее время, а также их заправку и мойку независимо от задействования в работе.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать требования земельного законодательства (ГОСТ 17.5.3.04-83, Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67), предусматривающего проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований. Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта.

В целях охраны и восстановления почвенно-растительного покрова в рамках мероприятий по реализации генерального плана предлагается следующее:

- соблюдение системы природоохранных мероприятий при осуществлении различных видов хозяйственной деятельности;

- рекультивация нарушенных земель и вовлечение их в хозяйственную деятельность;

- применение комплекса организационных и практических мелиорационных мероприятий, направленных на борьбу с эрозией почв;

- своевременный организованный вывоз бытового мусора с территорий населенных пунктов поселения, рекультивация свалки ТБО, разработка мероприятий, направленных на недопущение захламления земель поселения в с соответствии с ведомственными программами;

- борьба   с   замазучиванием   территории,   травосеяние,   создание системы озеленения вдоль автодорог;

- повышение культуры земледелия на прилегающих сельскохозяйственных землях;

-	создание высокой  степени  благоустройства  территории   населенных пунктов Попутненского сельского поселения;

- при размещении специальных территорий (школы, детские сады, детские площадки) необходимо провести оценку пылеобразующих свойств почвы, а также ее способность к бактериальному самоочищению;

- создание централизованных систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации;

- постоянный мониторинг состояния потенциально опасных объектов.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. Основной вклад в загрязнение поселения вносят производственные предприятия, транспорт, сельское хозяйство.

В соответствии со ст. 9 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих)  веществ в атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха не должны приводить к загрязнению других объектов окружающей природной среды.

В связи с изложенным, очевидно, что каждое из предприятий, имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно иметь реализуемую программу мероприятий по охране атмосферного воздуха. В случае ее отсутствия, такая программа должна быть разработана.

Естественными загрязнителями воздуха в поселении являются пыль, возникающая при эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением времени.

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников их выбросов.

Основными источниками загрязнения поселения являются производственные предприятия, автомобильный транспорт, животноводческие объекты, котельные.

На автомагистралях  и в зонах влияниях промышленных предприятий наблюдается превышение концентрации вредных веществ в 1,5-2 раза.

Основная доля выбросов загрязняющих веществ приходится на выбросы от автотранспорта (85% от общего выброса всех загрязнений).

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является организация системы действенного контроля эксплуатации и технического состояния автотранспорта, использование на автозаправочных станциях высококачественных видов топлива, оборудование существующих и проектируемых автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина.

Все действующие производственные и коммунально-складские предприятия, расположенные в пределах селитебных зон и неудовлетворяющие санитарным нормам, данным проектом генерального плана предусмотрены к перепрофилированию, реконструкции и модернизации с целью сокращения размеров санитарно-защитных зон до нормативных. Данное решение принято исходя из условий невозможности либо сложности процедуры переселения жителей из санитарно-защитных зон предприятий.

Необходимо предусматривать меры по внедрению альтернативных источников тепла, работающих от возобновляемых источников энергии.

Для предотвращения загрязнения воздушного бассейна проектом генерального плана предлагается:

- соответствующим службам осуществлять постоянный надзор над уровнем загрязнения вредными веществами атмосферы населенных мест и промышленных зон с целью проведения сравнительных характеристик и обобщений для принятия мер по улучшению обстановки;

- на производственных предприятиях постоянно совершенствовать технологические процессы, устанавливать оборудование с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду.

Во избежание значительного загрязнения воздуха сероводородом, аммиаком, индолом, скатолом, а также микрофлорой, поступающей от животноводческих объектов, необходимо установление вентиляции с механическим побуждением воздухообмена, а также установки дезинфицирующей воздух с бактерицидными лампами.

От всех источников загрязнения атмосферы необходимо соблюдение санитарно-защитных зон СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 и норм технологического проектирования.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух населенных мест необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- не осуществлять сжигания стерни и строго выполнять мероприятия по охране посевов от пожара;

- не осуществлять сжигания отходов и не допускать самовозгорания полигонов ТБО, дальнейшая их рекультивация;

- на элеваторах использовать эффективные способы очистки выбросов от зерновой пыли;

- пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях;

-  благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов, создание «зеленых» поясов;

- модеренизация и экологизация существующих предприятий производственного и коммунального назначения размещенных в пределах населенных пунктов с использованием новейших технологий очистки выбросов;

На последующих стадиях конкретного проектирования объектов необходимо соблюдать требования Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г., № 96-ФЗ (ред. От 31.12.2005 г. № 199-ФЗ).

При строительстве конкретных объектов необходимо выполнять следующие требования, сформулированные в законе:

-  использовать технические, технологические установки, двигатели, транспортные и иные передвижные средства и установки, имеющие сертификаты, устанавливающие соответствие содержания вредных (загрязняющих) веществ в их выбросах техническим нормативам выбросов (п.4 ст.15);

-      обеспечить не превышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а так же строительными нормами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий (п.1 ст.16);

-    в проектной документации на строительство предусмотреть меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их обезвреживанию (п.4 ст.16);

-  при использовании транспортных и иных передвижных средств обеспечивать соответствие выбросов загрязняющих веществ техническим нормативам (ст.17).

В ст. 20 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г., № 52-ФЗ (ред. От 30.12.2006 г. №266-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ) сформулированы санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях не должен оказывать вредное воздействие на человека.

В соответствии с этим требованием, при строительстве объектов должны соблюдаться установленные санитарными правилами ПДК химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Качество воздуха за пределами строительной площадки должно соответствовать требованиям к воздуху населенных мест.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ.

Основными источниками шума в Попутненском сельском поселении являются:

- транспортное движение на автомобильных дорогах регионального и местного значения;

- производственные зоны сельскохозяйственных предприятий.

Необходимо отметить, что в поселении имеется сквозное прохождение автомагистрали «Армавир – Отрадная» через ст. Попутная, но крупных промышленных предприятий нет, производственные, сельскохозяйственные предприятия рассредоточены и малой мощности, поэтому не создают серьезного шумового воздействия на жилую среду.

В период строительства объектов на отдельные территории будет производиться дополнительное шумовое воздействие, при котором возможно превышение уровня предельно-допустимых уровней шума. Все строительно-монтажные работы в период строительства должны проводиться с учетом требований действующих правил и нормативов, в том числе СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Для обеспечения нормативных показателей акустического режима селитебных территорий необходимо выполнение предусмотренных данным проектом мероприятий по территориальному планированию, а именно:

- строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям;

- создание санитарно-защитных полос озеленения и шумозащитных барьеров вдоль автодорог;

- создание нормативных санитарно-защитных зон производственных и агропромышленных предприятий;

- модернизация производственных предприятий – источников шума, с заменой оборудования и правильной ориентацией источника шума к жилой застройке.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Водоемы Попутненского поселения в настоящее время испытывают высокую антропогенную нагрузку. Воды рек загрязнены органическими веществами, солями тяжелых металлов, нитратами, пестицидами. Основными факторами загрязнения водоемов являются:

- сброс сточных вод без очистки из-за отсутствия очистных сооружений;

- отсутствие канализационных сетей;

- аварийные ситуации	и стихийные бедствия;

- поступление загрязненного поверхностного стока с площадей водосбора;

- использование производственных технологий, не отвечающих современным требованиям в части	 их	экологической безопасности, особенно в животноводстве.

Для обеспечения режима охраны водных объектов в данном проекте указаны границы водоохранных зон.

Для предотвращения загрязнения водных объектов, устанавливаются прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается согласно Водному Кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3июня 2006г, а также постановлением ЗСК № 1492-П от 15.07.2009 г. и составляет для р.Уруп 200 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, шириной 50 м на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В данном проекте предусматривается сохранение, реконструкция и модернизация существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий частично или полностью размещенных в пределах границ нормативной водоохраной зоны с обязательным оборудованием таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Размещение новых предприятий в пределах водоохранных зон схемой территориального планирования не предусмотрено.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство ловчих каналов ниже уровня выполняемых работ, которые по окончанию работ, после определения степени загрязнения зачищаются.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

Захоронение отходов на территории строительной площадки категорически запрещается.

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации на первоначальном этапе освоения новых территорий допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать мероприятия по становлению современной системы канализования населенных мест, в том числе ливневой канализации, и реконструкцию и модернизацию существующих систем с учетом произведенных расчетов.

Учитывая современное состояние инженерного обеспечения населенных пунктов района, а также возможности современного оборудования и технологий, может быть использован принцип децентрализации инженерного обеспечения, т.е. строительство локальных систем водоотведения для одного или нескольких объединенных населенных пунктов в зависимости от их территориального расположения и численности населения. Это позволит исключить протяженные инженерные коммуникации, КНС и другие сооружения, позволит улучшить степень благоустройства населенных пунктов и санитарно-экологическое состояние территории.

Также генеральным планом поселения предусмотрены мероприятия по отводу поверхностных сточных вод, их сбору и очистке перед сбросом в поверхностные водоемы.

Основными мероприятиями по улучшению состояния водных объектов поселения являются:

1. Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, поступающими с поверхностным стоком, необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения.

2.   Обеспечить системой канализации населенные пункты.

3. Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек, произвести вынос объектов, размещение которых в водоохраннных зонах запрещено.

4.    Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

5. Для производственных и сельскохозяйственных предприятий размещенных в пределах водоохраной зоны первоочередными мероприятиями для дальнейшего функционирования необходимо обязательное оборудование таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

6. Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно влияющего на состояние окружающей среды.

Для стабилизации экологической ситуации и ее улучшения в дальнейшем в бассейнах рек необходимо разработать систему мероприятий по облесению берегов рек и их притоков, провести мероприятия по расчистке русел рек.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

На расчетный срок генеральным планом определено территориальное размещение водозаборных сооружений.

Для улучшения санитарно-охранного режима необходимо разработать силами специализированных организаций на последующих стадиях проектирования проекты санитарно-защитных зон водозаборов I-II-III пояса. В I и II поясе санитарной охраны источников водоснабжения, в том числе водозаборов, выдерживать правила санитарной охраны. В I поясе запретить: все виды строительства, проживание людей, выпуск стоков, применение ядохимикатов, органических и минеральных удобрений. Во втором поясе санитарной охраны все виды строительной и производственной деятельности согласовать с органами охраны природы и роспотребнадзора.

  - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Раздел инженерное оборудование был выполнен в составе проекта «Генеральный план Попутненского сельского поселения», субподрядной организацией ООО «Юг-Ресурс-XXI».

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Попутненского сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

    - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Попутненского сельского поселения муниципального образования Отрадненского района Краснодарского края на расчетный срок выполнен на основании архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

Энергоснабжение района обеспечивается районными электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго» филиал «Армавирские электрические сети» Отрадненский производственный участок.

Питающей электроподстанцией поселения является 	ПС35/10кВ «Попутная».

Состояние существующих сетей характеризуется следующим образом:

- Электрооборудование находится в удовлетворительном состоянии.

- Все населенные пункты поселения электофицированы.

- Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Существующие мощности не смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения, а также строительство новых.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Для обеспечения электроэнергией существующих и проектируемых жилых, общественных зданий и коммунальных объектов на расчетный срок Попутненского сельского поселения необходимо получить от энергоснабжающей организации технические условия на электроснабжение и разрешение на подключение расчетной нагрузки.

Проектные предложения

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района.

Планируется осуществить следующие работы:

- необходимая перспективная реконструкция  трансформаторных подстанций  с заменой трансформаторов на   трансформаторы большей мощности.

- перспективное восстановление и новое строительство линий для связи между подстанциями при ЧС:

- с. Благодарное – ст. Попутная;

-ст.  Попутная– ст. Подгорная Синюха.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия.

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

- жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

- проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, воспитания, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

Расчетная электрическая нагрузка определена согласно следующих нормативных документов:

- для жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях – РД 34.20.185 – 94.

- общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье – СП 31-110-2003 и по проектам аналогичных объектов.

Расчетные показатели потребной мощности и электропотребления

| №№ п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. | Электропотребление, кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Попутная |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 2911 | 10863 |
| 2 | Наружное освещение | 146 | 543 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 306 | 1141 |
| 4 | Итого: | 3362 | 12547 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2354 | 8783 |
| хутор Брежиновский |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 45 | 168 |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 8 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 5 | 18 |
| 4 | Итого: | 52 | 194 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 36 | 136 |
| хутор Трактовый |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 78 | 291 |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 15 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 8 | 31 |
| 4 | Итого: | 90 | 336 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 63 | 235 |
|  | Итого по поселению | 2453 | 9154 |
|  | Инвестиционные проекты | 981 | 3661 |
|  | Всего по поселению | 3434 | 12815 |

    - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивает ООО «Кубаньгазпром».

Из 3 населенных пунктов Попутненского сельского поселения Отрадненского района газифицированы природным газом только ст. Попутная. Процент газификации составляет 80%, на природный газ переведены производственные, коммунально-бытовые потребители производственного и не производственного характера, бытовые котельные для отопления общественных зданий и почти весь жилой фонд.

Головные сооружения - газораспределительные станции ГРС ст. Попутная.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода высокого давления. На территории ст. Попутной имеется 3 ГРП и 5 ШРП.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Отрадненскаярайгаз».

Согласно краевой целевой программе «Газификация Краснодарского края 2007-2011 года» планируется строительство подводящего газопровода от ГРП «Гусаровское» до  хуторов Брежиновский и Трактовый.

Проектные решения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Мощность существующей ГРС ст. Попутная позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции ГРС.

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчеты годовых и часовых расходов газа по потребителям

| № п/п | Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения на расчетный срок, чел. | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1 | станица Попутная | 7100 | 9820 | 5456 |
| 2 | хутор Брежиновский | 110 | 154 | 84 |
| 3 | хутор Трактовый | 190 | 263 | 145 |
|  | Итого | 7400 | 10237 | 5685 |
|  | Инвестиционные проекты | - | 4095 | 2274 |
|  | Всего по поселению | 7400 | 14332 | 7959 |

Расселение проектного прироста населения в поселках предусматривается на отведенных под ИЖС территориях.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения по выделенным кварталам под застройку определены в соответствии с принятыми  расчетными показателями по категориям потребителей, приведенными в таблицах  и удельными нормами расхода газа приведенными в таблице.

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно.

Для определения расчетных нагрузок был проведен расчет годовых и часовых расходов  газа по потребителям.  Данные расчеты предоставлены в таблице.

    - ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Существующее теплообеспечение котельных направленно в основном на обеспечение общественных зданий.

В процессе развития населенных пунктов необходимо предусмотреть реконструкцию котельных и обустройство новых в основном газовых котельных с целью улучшения экологии существующей и проектируемой территорий, и повышения их экономических показателей. В отдельных случаях могут быть применены котельные на дизельном топливе.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Проектные предложения

Теплоснабжение жилых территорий Попутненского сельского поселения предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Вновь проектируемые котельные необходимо предусмотреть во всех населенных пунктах при дальнейшем проектировании для обслуживания детских садов, комплексных зданий коммунально-бытового и общественного назначения.

На проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

В процессе развития новых территорий необходимо предусмотреть дальнейшую реконструкцию котельных и строительство новых газовых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

    - ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение Попутненского сельского поселения  осуществляется ООО «Попутненское водопроводное хозяйство».

В ст. Попутной имеется 3 артскважины, резервуар чистой воды, насосная станция II подъема, 5 каптажей.

Степень обеспечения населения водой питьевого качества станицы Попутной составляет 97%. За системой водоснабжения станицы осуществляется производственный лабораторный контроль по рабочим программам производственного контроля. Обслуживание водопроводов ст. Попутной и других сельских поселений производят специализированные бригады водопроводчиков, укомплектованные специалистами и техникой для обслуживания водопроводов.

В последнее время водопотребление на 1 человека снизилось за счет снижения дебита подземных водоисточников и сильной засухи прошедшего лета.

Учитывая тенденцию к улучшению благоустройства существующей застройки территории станицы, дальнейшее развитие промышленных предприятий и рост численности населения на расчетный срок, возникает вероятность увеличения водопотребления и необходимость организации дополнительных источников водоснабжения станицы Попутной и всего сельского поселения.

Определение расчетных расходов воды на расчетный срок

Численность населения станицы Попутной на расчетный срок составляет 7100 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии с таб. 1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагревателями составляет 210 л/сут. на одного жителя.

1.  Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые     нужды определяется  в соответствии   с  п.2.2.  СНиП  2.04.02-84* по формуле:

Qсут =Σ qж ∙ Nж/1000,

где  Nж – расчетное число жителей

qж - удельное среднесуточное водопотребление

Qсут =210л/сут ∙ 7 100 чел. / 1000 = 1491 м³/сут.

Расход воды на поливку земельных насаждений и на территориях промышленных предприятий определяется в соответствии с п. 2.3. (таб.3) СНиП 2.04.02.-84* прим. 1

qпол. = 50л ∙ 7 100 чел. / 1000 = 355 м³/сут.

Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с п. 2.1. таб.1 прим.4 СНиП 2.04.02-84* и составляет  20 % от суточного расхода:

qпром.пр =(1491м³/сут. + 355 м³/сут.)*20 / 100 = 369,2 м³/сут.

Общий расход воды на проектируемый расчетный срок составляет:

Qсут = 1 491 м³/сут.+ 355 м³/сут. + 369 м³/сут.  = 2 215 м³/сут.

Численность населения хутора Брежиновского на расчетный срок составляет 110 человек.

1.  Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые     нужды.

Qсут =Σ qж ∙ Nж/1000,

где  Nж – расчетное число жителей

qж - удельное среднесуточное водопотребление

Qсут =160л/сут ∙ 110 чел. / 1000 = 17,6 м³/сут.

Расход воды на поливку земельных насаждений.

qпол. = 50л ∙ 110 чел. / 1000 = 5,5 м³/сут.

Общий расход воды на проектируемый расчетный срок составляет:

Qсут = 17,6 м³/сут.+ 5,5 м³/сут.  = 23,1 м³/сут.

Численность населения хутора Трактовый на расчетный срок составляет 190 человек.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Qсут =160л/сут ∙ 190 чел. / 1000 = 30,4 м³/сут.

2.  Расход воды на поливку земельных насаждений.

qпол. = 50л ∙ 190 чел. / 1000 = 9,5 м³/сут.

Общий расход воды на проектируемый расчетный срок составляет:

Qсут = 30,4 м³/сут.+ 9,5 м³/сут.  = 40 м³/сут.

Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения необходимо учитывать расходы на противопожарные нужды. В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на один пожар в ст. Попутной составляет 15 л/с при количестве одновременных пожаров – 1.

Проектные предложения

Проектируемая схема водоснабжения должна охватить жилую застройку и предприятия, обеспечить полив зеленых насаждений общего назначения и улиц, а также пожаротушения.

Проектируемое водопотребление ст. Попутной на расчетный срок с учетом ненормируемых потерь, расходов на полив зеленых насаждений и нужд местной промышленности составляет 2 215 м³/сут.

Для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд ст. Попутной в плане  перспективного развития системы водоснабжения, необходимо предусмотреть строительство дополнительных водозаборов, обеспечивающих возросшее водопотребление. Для этого требуется произвести разведочные изыскания на наличие запасов подземных вод питьевой категории.

Организация источников водоснабжения предполагается в несколько этапов:

1. На первом этапе необходимо выполнение гидрогеологических изысканий подрусловых вод на предмет текущего баланса и качества воды. Далее провести геологические и гидрологические изыскания водотоков с учетом рельефа местности.

2. На втором этаже предусматривается обустройство подрусловых водозаборов и строительство водоводов.

Для обеспечения возросшего водопотребления и обеспечения надежного режима водоснабжения населения станицы и промышленных предприятий также  в планах перспективного развития централизованного водоснабжения необходимо предусмотреть строительство дополнительного резервуара чистой воды емкостью 100 м³ и двух водонапорных башен емкостью 50 м³, разводящих водопроводных сетей к потребителям.

В дальнейшем необходимо добиваться:

- снижения потребления воды питьевого качества за счет повсеместного внедрения приборов учета воды,

-  применения пластиковых и металлопластиковых труб, существенно снижающих потери в водоводах и разводящих сетях,

- использование повторно-применяемой воды и внедрение оборотных систем водоснабжения на промышленных предприятиях.

Территория ст. Попутной представлена районами различной плотности, а уплотнение центральных и других кварталов будет осуществляться постепенно, в течение расчетного срока, предложенные проектные мероприятия могут выполняться в зависимости от текущей застройки станицы.

В настоящее время водопроводную систему хутора Трактовый обслуживает ООО «Попутненское водопроводное хозяйство». Т.к. водопотребление х. Трактовый на период расчетного срока возрастает незначительно (40 м³/сут), в перспективе оно может быть обеспечено от системы водоснабжения ст. Попутной (или от подземных источников).

Водоснабжение хутора Брежиновский может быть обеспечено от подземного источника при условии проведения изысканий на наличие воды питьевого качества, строительства скважины с  организацией зоны санитарной охраны, строительства водонапорной башни емкостью 50 м³ и разводящих сетей к водопотребителям.

    - ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время в поселении отсутствует централизованная система канализации по очистке хозяйственно-бытовых сточных и поверхностных вод. В станице Попутной имеются локальные очистные сооружения с полной биологической очисткой на сыркомбинате «Отрадненский». Выпуск очищенных промышленных стоков в количестве 120 м³/сут. производится в реку Уруп. В восточной части с.Попутной имеются недействующие очистные сооружения.

Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 расчетное  удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.02-85* без учета  расхода воды на полив зеленых насаждений.

I.   ст. Попутная

1. Расчетный расход бытовых сточных вод ст. Попутной составляет

1491 м³/сут.

Количество сточных вод от промпредприятий, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения(п.2.5 СНиП 2.04.03-85).

qпр.пр = 1860 м³/сут.*5 / 100 = 93 м³/сут.

Общий расход сточных вод составляет:

Qст.в = 1491 м³/сут.+93 м³/сут. = 1584 м³/сут.

II. х. Брежиновский

1. Расход сточных вод хутора Брежиновский составляет:

Qст.в = 17,6 м³/сут.

III х. Трактовый

1.Расход сточных вод хутора Трактовый составляет:

Qст.в = 30,4м³/сут.

Проектное предложение

В планах развития системы водоотведения ст. Попутной необходимо предусмотреть проектирование и строительство станичных очистных сооружений механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1600 м³/сут.

Повышая степень благоустройства существующей застройки и проектируемых районов поселка необходимо также развивать сеть самотечных коллекторов с учетом сброса стоков от промышленных предприятий. Учитывая сложный рельеф местности может возникнуть необходимость строительства насосных станций перекачки и напорных канализационных трубопроводов.

В условиях сложного рельефа местности инженерное обеспечение жилых и общественных зданий при малоэтажной застройке может быть обеспечено путем организации коммунальных эксплуатационных центров (КЭЦ), т.к. возможности современного оборудования и технологий позволят принять решение о децентрализации инженерного обеспечения. Организация КЭЦ включает учреждения обслуживания населения, в том числе локальные очистные сооружения канализации, что позволяет исключить протяженные коммуникации, К.Н.С. и т.п. Кроме того, достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных инженерных коммуникаций в эксплуатационный период.

Внедрение децентрализованного кластерного принципа позволит также сократить потери энергоресурсов, сократить расходы на ремонт, уменьшить аварийность.

Учитывая небольшой расход сточных вод хутора Бережиновского и хутора Трактового, канализирование хозяйственно-бытовых стоков этих поселений может производиться на комплексной установке биологической очистки сточных вод.

Для поселка Брежиновский может быть рекомендована установка заводского изготовления «Техносфеда БИО-25», для хутора Трактовый – «Техносфера БИО – 50». Установки «Техносфера – БИО» предназначены для учреждения, биологической очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод и доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоем также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения воды в водоеме. При отведении поверхностного стока предпочтительна схеме очистки с аккумулирующей емкостью. Для очистки дождевых вод можно рекомендовать установки типа «Ключ» ЗАО «Техносфера».

Таким образом, применяя современные методы очистки сточных и дождевых вод, будет повышаться не только степень благоустройства населения Попутненского сельского населения, но и экологическое состояние района.

    - СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

Телефонизация

Существующее  положение

Отрадненский  линейно-технический участок Попутненского сельского поселения является структурным подразделением Восточно-Кубанского узла электросвязи Краснодарского филиала ОАО « ЮТК». Основной задачей Отрадненского линейно-технического участка является:

- обеспечение  на территории  бесперебойной и качественной работы всех средств электрической связи, совершенствование технической эксплуатации средств электросвязи, внедрение новых технологий.

Проектные предложения

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на жилой дом (квартиру) плюс 5% от их числа на общественный сектор.

1.Каждой семье обеспечить установку телефона.

2.Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

торговля                                                                 -   270 тлф.;

наука и образование                                            -    710 тлф.;

здравоохранение                                                  -    580 тлф.;

управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

торговля - 12%;

образование и наука - 6%;

здравоохранение - 4%;

управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210x0.76+270x0.12+710x0.06+580x0.04+1000x0.02=278 тлф.

Степень обеспеченности населенных пунктов услугами связи

| №№ п/п | Наименование станции | Количество телефонных аппаратов | Население на расчетный срок, чел | Проектируемая телефонизация, номеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст.Попутная | 594 | 7100 | 1974 |
| 2. | х. Брежиновский | - | 110 | 31 |
| 3. | х. Трактовый | - | 190 | 53 |
|  | Всего | 594 | 7400 | 2058 |

На данный момент задействовано - 594 номеров сельской АТС.

Таким образом, на расчетный срок для полного удовлетворения потребности сельского поселения в телефонной связи потребуется 1380 телефонов.

Проектом генерального плана предусматривается также и увеличение сферы услуг, предоставляемых средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и.т.д.).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционноёмкими частями телефонной сети общего пользования.

На стадии разработки генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на ближайшие 30 лет. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Вывод:

С учетом развития  поселения требуют своего решения следующие задачи:

- на базе существующей АТС произвести переоснащение оборудования, позволяющее улучшить качество связи, а также использование абонентами дополнительных услуг связи;

- создание условий для эффективной работы операторов связи;

- дальнейшее развитие конкурентной среды на рынке услуг связи;

- обеспечение равных прав для всех операторов связи;

- повышение инвестиционной привлекательности телекоммуникационной отрасли;

- развитие новых технологий;

- построение современной региональной телекоммуникационной инфраструктуры;

- развитие сетей местной телефонной и сотовой связи, модернизация сети проводного вещания, развитие современных технологий телекоммуникаций;

В районе  успешно реализуется правительственная программа «Образование», направленная на подключение к сети Интернет всех образовательных учреждений.

В целях уверенного приема сигналов  операторов сотовой связи планируется строительство ретранслятора сотовой связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы»:  «Мегафон», «Билайн», «МТС» в каждом населенном пункте.

Обеспеченность средствами массовой информации

В поселках печатаются следующие газеты:

- газета «Сельская жизнь»,

- газета «Отрадненский вестник»,

- газета «Молодость предгорья».

Радиофикация

Потребная мощность для радиофикации района в соответствии с проектом до 2030 г. определяется по показателям из расчета 0,3 Вт на одну радиоточку (одна радиоточка на семью и одна радиоточка на 10 человек работающих).

Проектом предлагается развитие радиофикации  поселков через беспроводное вещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым каналам информации. В районе функционируют 2 местные организации телевещания. На всей территории района осуществляют вещание краевые и федеральные телекомпании: НТК, ГТРК Кубань, Первый, НТВ, РТР.

  - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 16881 |  |  | 16881 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 14703/87,1 |  |  | 14703/ 87,1 |
|  | - земли населенных пунктов | га / % | 1570/9,3 |  |  | 1570/9,3 |
|  | - земли лесного фонда | га / % | 527/3,12 |  |  | 527/3,12 |
|  | - земли водного фонда | га / % | 33/0,2 |  |  | 33/0,2 |
|  | - земли запаса | га / % | 48/0,28 |  |  | 48/0,28 |
| 1.2 | Территории земель населенных пунктов, всего: | га | 1566 |  |  | 1566 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | Жилая зона всего: | га | 356 |  |  | 458,47 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 356 |  |  | 430 |
|  | Резерв жилой застройки | га | - |  |  | 28,47 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 11,5 |  |  | 30 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 589,76 |  |  | 650,15 |
|  | Производственная зона | га | 589,76 |  |  | 650,15 |
|  | Зона транспортной и инженерной инфраструктуры | га | 53,5 |  |  | 64,5 |
|  | Зона специального назначения | га | 6,53 |  |  | 13,03 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования прочие территории | га | 330,97 |  |  | 139,48 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 6292 |  |  | 7400 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | ст. Попутная | чел. | 6054 |  |  | 7100 |
|  | х. Брежиновский | чел. | 87 |  |  | 110 |
|  | х. Трактовый | чел. | 151 |  |  | 190 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Население моложе трудоспособного возраста, в том числе: | чел./ % | 1133/17,8 |  |  | 1447/ 22,8 |
|  | Население в трудоспособном возрасте | чел./ % | 3712/58,5 |  |  | 3461/ 55,4 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | чел./ % | 1510/23,8 |  |  | 1384/ 21,9 |
| 2.3 | Плотность населения в границах селитебной территории | чел./га | 4,02 |  |  | 4,7 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 155 |  |  | 543 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 828 |  |  | 1081 |
| 3.2 | Больницы | коек | 35 |  |  | 75 |
|  | Поликлиники | пос. в смену | 50 |  |  | 135 |
| 3.3 | Предприятия розничной торговли | м2 | 1308 |  |  | 2250 |
| 3.4 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 260 |  |  | 300 |
| 3.5 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 13 |  |  | 52 |
| 3.6 | Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.) | мест | 200 |  |  | 600 |
| 3.7 | Физкультурно-спортивные сооружения | га | н/д |  |  | 5,2 |
| 4 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут |  | - | 2215 |  |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | м3/сут |  | - | 1600 |  |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | потребная мощность | кВт |  |  | 3434 |  |
|  | годовой расход | кВт·ч/год |  |  | 12815 |  |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс. м3/год |  | - | 14332 |  |
|  | Часовой расход газа | м3/ч |  | - | 7959 |  |

Родоначальником системы органического земледелия или «ресурсосберегающей технологии» является российский ученый-агроном И. Е. Овсинский, подобно изложивший ее принципы в своей работе "Новая система земледелия". Органическое сельское хозяйство практикуется почти в 140 странах мира. Лидерами по общей площади органических сельскохозяйственных угодий являются Австралия (12,3 млн га), Китай (2,3), Аргентина (2,2), США (1,9), Италия (1,1). Однако, Россия в настоящее время сильно отстает от большинства стран мира, включая ряд развивающихся стран, включая некоторые страны СНГ. Согласно международной статистике площадь сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий составляет 3 192 га.

Руководитель товарищества на вере "Пугачевское" - Анатолий Иванович Шугуров. Использует на своем предприятии технологию органического земледелия на основе трудов И.Е. Овсинского (Новая система земледелия) и его последователя Эдварда Фолкнера (Безумие пахаря). Самим Шугуровым написана книга «Технология больших возможностей».